LIST of CONTENTS

1. Purpose and scope [Hensikt og omfang]	5

2. Train Routes [Togveier]	7

2.1. Generic functions for train routes [Generiske funksjoner for togveier]	7

2.1.1. Objects in train routes [Objekter i togvei]	7

2.1.2. Flank protection [Sidedekning]	9

2.1.3. Release of train route [Utløsning av togvei]	10

2.2. Parameters for train routes [Parametere for togveier]	12

2.2.1. Table for train route [Tabell for togvei]	12

2.2.2. Start point [Startpunkt]	12

2.2.3. End point [Sluttpunkt]	13

2.2.4. Alternative [Alternativ]	13

2.2.5. Key lock/Derailer [S.lås/Sporsperre]	14

2.2.6. Deleted [Slettet]	14

2.2.7. Deleted [Slettet]	14

2.2.8. Second TVP section [Andre sporavsnitt]	15

2.2.9. Footnotes [Fotnoter]	15

3. Signals for train routes [Signaler for togvei]	16

3.1. Generic functions, signals for train routes [Generiske funksjoner, signals for togvei]	16

3.1.1. Safety distance [Sikkerhetsavstand]	16

3.1.2. Safety zone [Sikkerhetssone]	17

3.1.3. Overlap [Overlapp]	17

3.1.4. Release of overlap [Utløsning av overlapp]	20

3.1.5. Acknowledge distance [Acknowledge distance]	22

3.2. IL parameters, signals for train route [IL parameter, signaler for togvei]	23

3.2.1. Table, signals for train route [Tabell, signaler for togvei]	23

3.2.2. Signals for train routes [Signaler for togveier]	24

3.2.3. Release speed [Frislipphastighet]	24

3.2.4. Safety distance [Sikkerhetsavstand]	25

3.2.5. Safety zone [Sikkerhetssone]	25

3.2.6. Overlap [Overlapp]	25

3.2.7. Protective end points [Dekningsgivende sluttpunkt]	26

3.2.8. Deleted [Slettet]	27

3.2.9. Derailer [Sporsperre]	27

3.2.10. Conflicting train routes [Fiendtlige togveier]	27

3.2.11. Conflicting shunting routes [Fiendtlige skifteveier]	29

3.2.12. Deleted [Slettet]	30

3.2.13. Dependent releasing [Avhengig utløsning]	30

3.2.14. Footnotes [Fotnoter]	31

4. Shunting Routes [Skifteveier]	32

4.1. Generic functions for shunting routes [Generiske funksjoner for skifteveier]	32

4.1.1. Objects in shunting route [Objekter i skiftevei]	32

4.1.2. Release of shunting route [Utløsning av skiftevei]	33

4.1.3. Functions a shunting route does not have [Funksjoner skiftevei ikke har]	34

4.2. IL parameters, Shunting Route [IL parametere, skiftevei]	35

4.2.1. Table, Shunting Route [Tabell, skiftevei]	35

4.2.2. Start point [Startpunkt]	36

4.2.3. End point [Sluttpunkt]	36

4.2.4. Alternative [Alternativ]	37

4.2.5. Key lock [S.lås]	38

4.2.6. Deleted [Slettet]	38

4.2.7. Moved [Flyttet]	38

4.2.8. Release time [Utløsningstid]	38

4.2.9. Cancellation time [Tidsutløsning]	39

4.2.10. Moved [Flyttet]	39

4.2.11. Footnotes [Fotnoter]	39

5. Signals for shunting routes [Signaler for skiftevei]	40

5.1. Generic functions, Signals for shunting routes [Generiske funksjoner, signaler for skiftevei]	40

5.1.1. Object in end point [Objekt i sluttpunkt]	40

5.1.2. Overlap [Overlapp]	40

5.1.3. Release of overlap [Utløsning av overlapp]	41

5.2. IL parameters, signals for shunting routes [IL parameter, signaler for skiftevei]	42

5.2.1. Table, signals for shunting routes [Tabell, signaler for skiftevei]	42

5.2.2. Signals for shunting routes [Signaler for skiftevei]	42

5.2.3. Overlap [Overlapp]	43

5.2.4. Protective end point [Dekningsgivende sluttpunkt]	43

5.2.5. Release time [Utløsningstid]	44

5.2.6. Conflicting Train Routes [Fiendtlige togveier]	45

5.2.7. Footnotes [Fotnoter]	45

6. Level crossing systems [Veisikringsanlegg]	47

6.1. Generic functions, level crossing systems [Generiske funksjoner, veisikringsanlegg]	47

6.1.1. Level crossing systems [Veisikringsanlegg]	47

6.2. IL parameters, level crossing systems [IL parametere, veisikringsanlegg]	48

6.2.1. Table, level crossing systems [Tabell, veisikringsanlegg]	48

6.2.2. Level crossing system [Veisikringsanlegg]	48

6.2.3. ID [ID]	48

6.2.4. Deactivation between train routes [Deaktivering mellom togveier]	48

6.2.5. LX stopping area [LX stoppområde]	49

6.2.6. Dependency routes [Avhengige togveier]	49

6.2.7. Additional pre-warning time [Ekstra forringingstid]	50

6.2.8. Footnotes [Fotnoter]	50

7. Points, derailers, crossings and key locks  [Sporveksler, sporsperrer og S.låser]	51

7.1. Generic functions for points, derailers, crossings and key locks [Generiske funksjoner for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.lås]	51

7.1.1. Generic functions for points, derailers, crossings and key locks [Generiske funksjoner for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.lås]	51

7.2. IL parameters for points, derailers, crossings and key locks  [Forriglingsparametere for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.låser]	53

7.2.1. Table for points, derailers, crossings and key locks  [Tabell for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.låser ]	53

7.2.2. ID [ID]	53

7.2.3. Manual Operation [Håndstilt]	53

7.2.4. LCP [Lokalstiller]	54

7.2.5. Predefined position [Predefinert stilling]	54

7.2.6. Prioritized flank protection [Prioritert sidedekning]	55

7.2.7. Alternative Flank Protection [Alternativ sidedekning]	56

7.2.8. Excluded Simultaneous Overlaps [Forhindrede samtidige overlapp]	58

7.2.9. Footnotes [Fotnoter]	60

8. TVP sections [Sporavsnitt]	61

8.1. Generic functions for TVP sections [Generisk funksjoner for sporavsnitt]	61

8.1.1. Generic functions for TVP sections [Generiske funksjoner for sporavsnitt]	61

8.2. IL parameters for TVP sections [Forriglingsparametere for sporavsnitt]	62

8.2.1. Table for TVP sections [Tabell for sporavsnitt]	62

8.2.2. TVP sections [Sporavsnitt]	62

8.2.3. Position Indication [Middelkontroll]	62

8.2.4. Releasing train route [Utløsning togvei]	63

8.2.5. Releasing shunting route [Utløsning skiftevei]	65

8.2.6. Shortening of overlap [Avkort overlapp]	66

8.2.7. Occupied flank protection [Belagt sidedekning]	67

8.2.8. Preparatory reset [Forberedende resett]	68

8.2.9. Release of overlap for train route [Utløsning av overlapp for togvei]	70

8.2.10. Footnotes [Fotnoter]	70

9. Stop areas [Stoppområder]	71

9.1. Generic functions for stop areas [Generiske funksjoner for stoppområder]	71

9.1.1. Generic functions for stop areas [Generiske funksjoner for stoppområder]	71

9.2. IL parameters for stop areas [Forriglingsparametere for stoppområder]	72

9.2.1. Table for stop areas [Tabell for stoppområder]	72

9.2.2. UESA/CESA/SSS [UESA/CESA/SSS]	73

9.2.3. ID [ID]	73

9.2.4. From [Fra]	73

9.2.5. To [Til]	73

9.2.6. Derailment indicator [Avsporingsindikator]	74

9.2.7. Signals [Signaler]	74

9.2.8. Footnotes [Fotnoter]	74

10. Avalanche detection areas [Rasvarslingsområder]	75

10.1. Generic functions for avalanche detection areas [Generiske funksjoner for rasvarslingsområder]	75

10.1.1. Generic functions for avalanche detection areas [Generiske funksjoner for rasvarslingsområder]	75

10.2. IL parameters for avalanche detection areas [Forriglingsparametere for rasvarslingsområder]	76

10.2.1. Table for avalanche detection areas [Tabell for rasvarslingsområder]	76

10.2.2. Avalanche detection area [Rasvarslingsområde]	77

10.2.3. ID [ID]	77

10.2.4. From [Fra]	77

10.2.5. To [Til]	77

10.2.6. Block for train routes [Sperre for togvei]	77

10.2.7. Footnotes [Fotnoter]	77

11. Temporary and Permanent Shunting Areas [Lokalområder og permanente skifteområder]	78

11.1. Generic functions for Temporary and Permanent Shunting Area [Generiske funksjoner for lokalområder og permanente skifteområder]	78

11.1.1. Generic functions for TSA/PSA [Generiske funksjoner for Lok./PSA]	78

11.2. IL Parameters for Temporary and Permanent Shunting Areas [Forriglingsparametere for lokalområder og permanente skifteområder]	79

11.2.1. Table for TSA/PSA [Tabell for lokalområder/permanente skifteområder]	79

11.2.2. TSA/PSA [Lok]	80

11.2.3. Flank protection [Sidedekning]	80

11.2.4. Border protection [Avgrensende objekt]	80

11.2.5. Danger for shunting [Stopp for skift]	80

11.2.6. Length of PSA [Lengde på PSA]	81

11.2.7. Footnotes [Fotnoter]	81

12. Work areas [Arbeidsområder]	82

12.1. Generic functions for Work Areas  [Generiske funksjoner for arbeidsområder]	82

12.1.1. Generic functions for Work Areas [Generiske funksjoner for arbeidsområder]	82

12.2. IL parameters for work areas [forriglingsparametere for arbeidsområder]	84

12.2.1. Table for work areas [Tabell for arbeidsområder]	84

12.2.2. Work Area [Arbeidsområde]	84

12.2.3. Flank Protection [Sidedekning]	84

12.2.4. Border protection [Avgrensende objekt]	84

12.2.5. Deleted [Slettet]	85

12.2.6. Footnotes [Fotnoter]	85

13. Interfaces towards other IL [Grensesnitt mot andre IL]	86

13.1. Interfaces towards other IL [Grensesnitt mot andre IL]	86

13.2. RBC/IL parameters for interfaces towards other IL [RBC/IL parametere for grensesnitt mot andre IL]	86

13.2.1. Table for interfaces towards other IL [Tabell for grensesnitt mot andre IL]	86

13.2.2. ID [ID]	86

13.2.3. Interface [Grensesnitt]	87

13.2.4. Towards [Mot]	87

13.2.5. From [Fra]	88

13.2.6. Footnotes [Fotnoter]	90

14. Document Information [Dokument informasjon]	91

14.1. How to read this document [Hvordan lese dette dokumentet]	91

14.2. Terminology [Terminologi]	92

14.3. Reference list [Referanser]	98

15. Revision change [Revisjonsoversikt]	98

Purpose and scope [Hensikt og omfang]

| Purpose and Scope |  | Hensikt og omfang |
| --- | --- | --- |
| Ref to chapter 14 Document Information [Dokument informasjon] 14.1 How to read this document [Hvordan lese dette dokumentet] and chapter 14.2 Terminology [Terminologi]. |  | Se kapittel 14 Document Information [Dokument informasjon] 14.1 How to read this document [Hvordan lese dette dokumentet] og kapittel 14.2 Terminology [Terminologi]. |
| This document is a guideline for the RBC and IL parameters for stage 3. |  | Dette dokumentet er en veiledning for RBC og forriglingsparametere for stage 3. |
| When ordering a new or modified design of a specific signal engineering application from the supplier, the following documentation is required: |  | Ved bestilling av ny eller endret prosjektering av en spesifikk signalteknisk applikasjon hos leverandør benyttes følgende underlag: |
| a) System Definition |  | a) Systemdefinisjon |
| b) Schematic plan |  | b) Skjematisk plan |
| c) Interlocking parameters |  | c) Forriglingsparametere |
| d) Specific lineside data |  | d) Strekningsdata |
| The system definition describes the specific signal engineering application to be built or changed, the scope of this work and reference to requirements. The schematic plans show the track layout including e.g, the location of marker boards. Interlocking parameters indicate basic functions and requirements that the specific application shall consider. The specific lineside data includes gradient and speed profiles. |  | Systemdefinisjonen beskriver den spesifikke signaltekniske applikasjonen som skal bygges eller endres, omfanget av dette arbeidet og referanse til krav. Skjematiske planer viser sporkonfigurasjon med blant annet plassering av stoppskilt. Forriglingsparametere angir grunnleggende funksjoner og eventuelle krav som den spesifikke applikasjonen skal hensynta. Strekningsdata inneholder informasjon om stigning og fall samt hastighetsprofil. |
| This document is a guideline for the preparation and understanding of the tabular interlocking parameters. |  | Dette dokumentet er en veiledning for utarbeidelse og forståelse av tabellariske forriglingsparametere. |
| Interlocking parameters shall be prepared for each line section and station and shall specify the parameters Siemens requires for designing the interlocking and RBC primarily related to the operational needs. The interlocking is stated according to Graphical principles with pre-defined function blocks for each object. Most generic functions do not require specific detailed engineering while some functions have to be parameterized. Generic functions are described initially in each chapter of the document and are made according to the SSRS Interlocking. |  | Forriglingsparametere skal utarbeides spesifikt for hver strekning og stasjon og skal angi de parametere Siemens har behov for ved prosjektering av sikringsanlegg og RBC, primært relatert til operative behov. Forrigling er bygget iht. geografiske prinsipper med pre-definerte funksjonsblokker for hvert objekt. De fleste generiske funksjoner krever ingen prosjektering, mens enkelte funksjoner må parametriseres. Generiske funksjoner beskrives innledningsvis i hvert kapittel i dokumentet iht. SSRS Interlocking. |
| This guideline, comprising description of generic functions, together with interlocking parameters, describes the functionality of the signalling system. |  | Denne veiledningen, som beskriver de generiske funksjonene, sammen med forriglingsparametere beskriver signalanleggets virkemåte. |
| For engineering of the signalling system, see Engineering Guidelines doc. no: ERP-30-S-00097 and Bane NOR Teknisk Regelverk. |  | Prosjekteringsretningslinjer for signalanlegg (ERTMS) er gitt i Engineering Guidelines dok.nr: ERP-30-S-00097 og Bane NOR Teknisk Regelverk. |
| Specific interlocking parameters have the following purpose: |  | Forriglingsparametere har følgende formål: |
| - Bane NOR’s requirements for the specific application. |  | - Bane NOR’s krav til det spesifikke anlegget |
| - Input to Siemens engineering process. |  | - Input til Siemens prosjektering |
| - Basis for Bane NOR test for acceptance of the specific application. |  | - Underlag til Bane NOR test for aksept av anlegg |
| This document is written for tabular interlocking parameters. |  | Dette dokumentet er skrevet for tabellariske forriglingsparametere. |

Train Routes [Togveier]

Generic functions for train routes [Generiske funksjoner for togveier]

Objects in train routes [Objekter i togvei]

| Generic functions for objects in train routes: |  |  | Generiske funksjoner for objekter i togveier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Start point is a marker board. | a | Startpunkt er et stoppskilt. |
| b | End point is a marker board, a fictive signal or signal system border. | b | Sluttpunkt er et stoppskilt, fiktivt sluttpunkt eller sluttpunkt i grensen for signalanlegget. |
| c | Objects between start point and end point are locked in position for the route. | c | Objekter mellom startpunkt og sluttpunkt låses i stilling for den aktuelle togveien. |
| d | Objects are supervised in defined position for FS/OS-route. | d | Objekter i FS/OS-vei er kontrollert i kontroll i korrekt posisjon. |
| e | Objects are pulsed to defined position but not supervised in position for SR-route. | e | Objekter i SR-vei pulses i riktig stilling, men kreves ikke i kontroll. |
| f | Level crossing systems are described in ch. 66. | f | Veisikringsanlegg er beskrevet i kap 6. |
| g | FS-route require that all TVP sections in the route are vacant. | g | FS-vei har krav til frie sporavsnitt. |
| h | OS/SR-route does not require that TVP sections in the route are vacant. | h | OS/SR-vei har ikke krav til frie sporavsnitt. |
| i | Train routes cannot contain conflicting train routes, shunting routes, overlap, TSA or WA. | i | Togveier kan ikke inneholde fiendtlige togveier, skifteveier, overlapp, lokalområder eller arbeidsområder. |
| j | The start point of the train route will be set to stop when the first TVP section in the train route is occupied. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviation can be specified in 2.2.8 | j | Startpunktet i togveien settes til stopp når første sporavsnitt i togveien er belagt. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Avvik kan angis i kap. 2.2.8. |
| k | Acknowledge distance is a distance where the driver must acknowledge the transition from one mode to a more restrictive mode. Comments: Acknowledge distance is described in Ch. 0. | k | Acknowledge distance er en avstand hvor fører må kvittere for overgang fra et modus til et mer restriktivt modus Kommentarer: Acknowledge distance beskrives i kap. 0. |
| l | A tunnel gate is normally not in passable position for the train. It will be activated automatically by the RBC (in the same way as a Lx) a given time before passed by the train when a train route is set past it. The activation time is calculated with a minimum speed of 60km/h. The MA will go to the nearest signal until the gate is confirmed open. A tunnel gate will not be automatically activated if there is no train route set past it.. Exception: The tunnel gate will be opened when trains in shunting mode in an activated TSA occupy the TVP section containing the tunnel gate. Comments: If it is desirable to open the gate at a specific time before the train arrives this is specified with a free text footnote. The activation point is the same for all train categories. A tunnel gate is not activated by an overlap. | l | En frostport er normalt ikke i stilling så den kan passeres av tog. Den aktiveres automatisk av RBC (på samme måte som Lx) med togvei forbi den og på angitt tid før den skal passeres. Aktiveringstid beregnes med minimum hastighet 60 km/t. MA går til nærmeste signal frem til det er kontroll på at porten er åpen. En frostport aktiveres ikke automatisk om det ikke er stilt togvei forbi den. Unntak: I TSA vil belegg i sporavsnittet frostporten ligger i aktivere åpning av frostporten. Kommentarer: Dersom porten ønskes åpnet en spesifikk tid før toget ankommer angis dette med fritekst fotnote. Aktiveringspunktet er det samme for alle togkategorier. En frostport aktiveres ikke av overlapp. |
| m | Closing of tunnel gates after the passage of a train occurs when the TVP section in which the tunnel gate is located becomes vacant after the train. Comments: This is a default requirement for engineering.Parameter TGTR_PEXTVP = 0. If a train route is set past a tunnel gate and it is opened, but no train passes it, it will be closed again when the train route is released. | m | Lukking av frostport/tunnelport etter passering av tog skjer når sporavsnittet frostporten ligger i blir fritt etter tog. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering.Parameter TGTR_PEXTVP = 0. Dersom det settes en togvei forbi frostporten og den aktiveres, men toget ikke passerer den, vil porten lukkes igjen når togveien forbi den løses ut. |

Flank protection [Sidedekning]

| Generic functions for flank protection of train routes: |  |  | Generiske funksjoner for sidedekning til togvei: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | FS/OS-routes request flank protection in points, derailers, standalone shunting signals, marker boards or key locks. | a | FS/OS-veier søker sidedekning i sporveksler, sporsperre, frittstående skiftesignaler, stoppskilt eller S.lås. |
| b | For flank protection provided by a point, see Ch. 7.1.1 d) and e). | b | For sidedekning fra sporveksel, se kap.7.1.1 d) og e). |
| c | TVP sections between FS/OS-route and flank protection objects shall be vacant. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviation can be specified in 8.2.7. | c | Sporavsnitt mellom FS/OS-vei og dekningsgivende objekt kreves fritt. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Avvik kan angis i 8.2.7 |
| d | SR-route do not require flank protection. | d | SR-vei krever ikke sidedekning. |
| e | TVP section covering flank protective derailer or trap point shall be vacant. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviation can be specified in 8.2.7. | e | Sporavsnitt som inkluderer dekningsgivende sporsperre eller avsporingstunge kontrolleres fritt. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Avvik kan angis i 8.2.7. |
| f | TVP section covering flank protective point can be occupied. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviation can be specified in 8.2.7. | f | Sporavsnitt som inkluderer dekningsgivende sporveksel kan være belagt. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Avvik kan angis i 8.2.7. |

Release of train route [Utløsning av togvei]

| Generic functions for release of train route: |  |  | Generiske funksjoner for utløsning av togvei: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Objects in a train route and its flank protection are released automatically when related TVP section is passed by the entire train. | a | Objekter i togvei og dens sidedekning utløses automatisk når tilhørende sporavsnitt blir fritt etter tog. |
| b | The remaining part of a train route is released instantly when the train’s last axle has passed the axle counter in the train route specified in Ch 8.2.4 Releasing train route [Utløsning togvei] Comments: If no release point has been specified the train route will release when the train’s last axle has passed the end point of the train route. | b | Resterende del av togveien utløses momentant når togets siste aksel har passert tellepunktet i togveien angitt i kap. 8.2.4 Releasing train route [Utløsning togvei] Kommentarer: Om ikke noe utløsningspunkt er definert løser togveien ut når siste aksel har passert sluttpunktet i togveien. |
| c | A train route is released the same way independent if it is extended with another route or not. | c | En togvei utløses på samme måte uavhengig av om den er forlenget med annen togvei eller ikke. |
| d | End point of a train route, at the border to a non-interlocked area and PSA, is released when it is passed by the train’s last axle. | d | Sluttpunktet for togvei, på grensen til uforriglet område og PSA, utløses når det er passert av togets siste aksel. |
| e | FS/OS-route and subsequently overlap is released independently of each other when they are released by a train. | e | FS/OS-vei og etterfølgende overlapp utløses uavhengig av hverandre når de utløses av tog. |
| f | There are two alternatives for cancelling a train route (manual release) with a train in it. Objects in FS/OS route and belonging overlap and flank protection will be released: - Simultaneously and without time delay when the train in the train route has stopped and the driver deregisters (closes the desk) the train. - Simultaneously with a time delay of 90 sec. after the train dispatches gives the cancellation order if the driver has pressed “Passér”. Comments: Will not release if the train dispatcher gives cancellation order but the driver has not pressed “Passér”. | f | Det er to alternativer for tidsutløsning (manuell utløsning) av togvei med tog i togveien. Objekter i FS/OS-vei og tilhørende overlapp og sidedekning utløses: - Samtidig og uten tidsforsinkelse når tog i togveien har stoppet og toget avregistreres av fører. - Samtidig med 90 sek tidsforsinkelse etter togleder har gitt ordre om tidsutløsning om lokfører har trykket «Passér». Kommentarer: Utløses ikke om togleder gir ordre om tidsutløsning og lokfører ikke har trykket «Passér». |
| g | There are two alternatives for cancelling a train route (manual release) without a train in it: - If the train route has been secured but the MA has not yet been sent to the train, the cancellation time from the dispatcher gives the order to the train route is released is 90sec. Comments: MA has not been sent to the train because it is either too far away or has not been started yet. - If the train route has been secured and the MA sent to the train, the RBC will check if the train can stop ahead of the start point of the train route. If the train can stop ahead of the train route the MA will be shortened to the start point of the train route and the train route will release without time delay. Comments: If the train cannot stop ahead of the train route, the train dispatcher will release the route as described above (manual release with a train in the train route). | g | Det er to alternativer for tidsutløsning (manuell utløsning) av togvei uten tog i togveien: - Er togvei stilt og MA for togveien ikke er sendt til toget, er det 90 sek utløsingstid fra togleder har gitt ordren til togveien løser ut. Kommentarer: MA har ikke blitt sendt til toget fordi det enten er for langt unna eller at det ikke har startet opp enda. - Er togvei stilt, og MA for togveien er sendt til toget, sjekker RBC om toget kan stoppe foran togveien. Kan toget stoppe foran togveien forkortes MA til starten på togveien og togveien utløses uten tidsforsinkelse. Kommentarer: Kan ikke toget stoppe foran togveien kan togleder løse ut togveien som ved belegg i togveien. |
| h | An end point is released when both FS/OS-route to it and the overlap after it is released. | h | Ett sluttpunkt er utløst når både FS/OS-vei til det og overlappet etter det er utløst. |
| i | Interlocking requirements engineered with the use of “T” are released when the train route to the signal is released (independent of the overlap). | i | Forriglingsavhengigheter ivaretatt med «T» utløses når togveien til det aktuelle sluttpunktet utløses (uavhengig av overlappet). |

Parameters for train routes [Parametere for togveier]

Table for train route [Tabell for togvei]

| Objects between start point and end signal of a train route is shown in schematic plan and are therefore not included in the IL parameters. | Objekter mellom startpunkt og sluttpunkt i en togvei vises på skjematisk plan og angis derfor ikke i forriglingsparametere. |
| --- | --- |

| 2.2.2 | 2.2.3 | 2.2.4 | 2.2.5 | 2.2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Start point | End point | Alternative | Key lock Derailer | Second TVP section |
| Startpunkt | Sluttpunkt | Alternativ | S.lås Sporsperre | Andre sporavsnitt |
| SZEL | SZEL and ZSSU | - | Main/sub-element SZEL PARAFP STOS PPTVPF | STOS PZFHVA/B |
| 225 XXX | 1015 XXX | (1) 5L | - | - |
| 225 XXX | 1015 XXX | (2) 5R | Sp.1 | - |
| A01 XXX | 115 XXX | - | S.lås 1 | Second 1) |

1)This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 2.2.1: IL parameters for train route. Example of how to fill in the table is shown with red text.
[Forriglingsparametere for togvei. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

Start point [Startpunkt]

| The following shall be specified for start point: |  |  | Følgende skal angis for startpunkt: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «marker board_Area code_» ID for the start point of a train route. | a | Angi «stoppskilt_Stasjonskode» ID for startpunktet for togvei. |
| b | Train route which extends over several schematic drawings shall be included in IL parameters for the end point. Comments: To include train route and its overlap in the same document. | b | Togvei som strekker seg over flere skjematiske planer angis i forrpar for sluttpunkt. Kommentarer: For å få togvei og overlapp i samme dokument. |
| Train routes must be entered in the following order in the table: |  | Togveier angis i følgende rekkefølge i tabellen: |  |
| c | Firstly, routes in A direction and then in B direction. | c | Først for togveier i A retning og deretter i B retning. |
| d | In stations with less than 10 tracks, the train routes shall be specified in the order of start signals in the direction of travel through the station, not in numeric order. | d | På stasjoner med mindre enn 10 spor angis togveiene i rekkefølge på startpunkt ved kjøreretning gjennom stasjonen, ikke i nummerrekkefølge. |
| e | Parallel start points are specified in numerical order based on start point. | e | Parallelle startpunkt angis i nummerrekkefølge på startpunkt. |
| f | Several train routes from the same start point are specified in numerical order based on end signal. | f | Flere togveier fra samme startpunkt angis i nummerrekefølge på sluttpunkt. |
| g | For stations with 10 tracks or more, routes shall be specified in numerical order, first based on start point and then based on end point. | g | For stasjoner med 10 spor eller flere skal togveiene angis i nummerrekkefølge, først basert på startpunkt og deretter på sluttpunkt. |

End point [Sluttpunkt]

| Specify «marker board, fictive end signal or entry signal (legacy signalling system)_Area code» for the train route end point. |  | Angi «stoppskilt, fiktivt sluttpunkt eller innkjørhovedsignal (konvensjonelt signalanlegg)_Stasjonskode» i sluttpunktet for togvei. |
| --- | --- | --- |

Alternative [Alternativ]

| Figure 2.2.4: Train route from 225 to 1015 alternative 1 is via point 5 in left position Alternative 2 is via point 5 in right position. |  |  | Figur 2.2.4: Togvei fra 225 til 1015 alternativ 1 går via sporveksel 5 i venstre stilling. Alternativ 2 går via sporveksel 5 i høyre stilling. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for alternative train routes Comments: Is used in the TMS for prioritizing of alternatives where there are several possible train routes between two marker boards |  |  | Følgende skal angis for alternative togveier: Kommentarer: Benyttes i TMS for prioritering av alternativer der det er flere mulige togveier mellom to stoppskilt |
| a | Enter «-» if there are no alternative train routes between start and end point. | a | Angi «-» dersom det ikke er alternative togveier mellom startpunkt og sluttpunkt. |
| b | If there are several alternatives, a row is inserted for each alternative route. | b | Er det flere alternative togveier lages en rad for hver alternativ togvei. |
| c | Specify (1), (2), (3)… «and one facing point with point position» for prioritizing of alternatives. | c | Angi (1), (2):, (3)… «og en motrettet sporveksel med sporvekselstilling» for prioritering av alternativene. |

Key lock/Derailer [S.lås/Sporsperre]

| The following shall be specified for key locks the train route shall have additional dependency to. Comments: Specified key locks/derailers are situated outside the train route and outside generic flank protection objects. The following key locks are handled generically and shall not be specified: - Key locks controlling points in the train route - Key locks controlling points between the route and flank protecting object. |  |  | Følgende angis for S.låser og sporsperrer togveien har tilleggsavhengighet til. Kommentarer: Angitte S.låser/sporsperrer ligger utenfor togveien og utenfor generisk sidedekkende objekt. Følgende S.låser ivaretas generisk og skal ikke angis: - S.lås som kontrollerer sporveksler i togveien - S.lås som kontrollerer sporveksel mellom togveien og dekningsgivende objekt. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er relevant. |
| b | Specify «key lock» the train route shall have additionally dependency to. Comments: Use footnote Cf1 on dependencies due to the use of sub elements, see ch. 2.2.9. | b | Angi «S.lås» togveien skal ha tilleggsavhengighet til. Kommentarer: Benytt evt. fotnote Cf1 på indirekte avhengigheter som oppstår ved bruk av sub-elementer0, se kap. 2.2.9. |
| c | Specify «Derailer» the train route shall have additionally dependency to. Comments: When a train route shall have dependency to a centrally operated derailer that does not provide direct flank protection, the marker board between this train route and the derailer must forward the request for flank protection. This must be specified in ch.3.2.73.2.75.2.4. The TVP sections between the train route and the derailer can be occupied when the derailer provides flank protection, this must be specified in 8.2.78.2.7. | c | Angi «Sporsperre» togveien skal ha tilleggsavhengighet til. Kommentarer: Når togveien skal ha avhengighet til en sentralstilt sporsperre som ikke gir direkte sidedekning må stoppskilt mellom denne togveien og sporsperren videreformidle søk om sidedekning. Dette må angis i kap. 3.2.73.2.7 5.2.4. Sporavsnitt mellom togveien og sporsperren kan være belagt når sporsperren gir sidedekning. Dette må angis i 8.2.78.2.7. |

Deleted [Slettet]

Terminal Area [Terminalområde] is deleted in this document and will be handled in another document.

Deleted [Slettet]

Extended [Forlenget] is deleted in this document and will be handled in another document.

Second TVP section [Andre sporavsnitt]

| The following specifies cases for train routes where the stop message to the start point shall be given when the second TVP section is occupied. |  |  | Følgende angir tilfeller for togveier hvor stopp melding skal gis til startpunktet når andre sporavsnitt belegges. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er relevant. |
| b | Specify «Second» for train routes where stop message to the start point shall be given when the second TVP section in the route is occupied. | b | Angi «Second» for togveier hvor stopp melding til startpunktet skal gis når det andre sporavsnittet i togveien belegges. |
| Comments: Default requirement is described in Ch. 2.1.1 Objects in train routes [Objekter i togvei] point j. Stop message to the start point can be given when the second TVP section is occupied by setting this parameter. This may by a required feature where the train must start close to the marker board. |  |  | Kommentarer: Default kravet er beskrevet i Kap. 2.1.1 Objects in train routes [Objekter i togvei] punkt j. Stoppstilling kan utsettes til andre sporavsnitt belegges ved å sette dette parameteret. Dette kan være aktuelt om forventet oppstartposisjon for toget er veldig nærme stoppskiltet. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Use the following footnote in 2.2.5 on dependencies due to sub elements0: | a | Benytt følgende fotnote i 2.2.5 på indirekte avhengigheter som oppstår ved bruk av sub-elementer0: |
|  | Cf1) Dependency due to IL functionality, not a Bane NOR requirement. [Indirekte avhengighet pga. funksjonalitet i anlegget, ikke krav fra Bane NOR.] |  |  |
|  | Comments: This footnote shall always have number Cf1 (Common footnote 1). |  | Kommentarer: Denne fotnoten skal alltid ha nummer Cf1 (Common[Felles] fotnote 1). |

Signals for train routes [Signaler for togvei]

Generic functions, signals for train routes [Generiske funksjoner, signals for togvei]

Safety distance [Sikkerhetsavstand]

| Generic functions for safety distance: |  |  | Generiske funksjoner for sikkerhetsavstand: |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: Safety distance is Bane NOR’s requirement for distance between train movement areas. |  |  | Kommentarer: Sikkerhetsavstand er Bane NOR sitt krav til avstand mellom togbevegelsesområder. |
| a | There may be requirements to a safety distance behind the end point of train routes, shunting routes and TSA/PSA. | a | Det kan være krav til sikkerhetsavstand etter sluttpunktet for togveier, skifteveier og lokalområder. |
| b | Safety distance is a minimum distance towards conflicting train movement areas. | b | Sikkerhetsavstand er minste avstand til fiendtlig bevegelsesområde. |
| c | The safety distance is used for placement of marker boards and shunting signals as end points for train routes, shunting routes and TSA. | c | Sikkerhetsavstanden benyttes for å bestemme plassering av stoppskilt og skiftesignaler som er sluttpunkt for togveier, skifteveier, og Lok. |
| d | The safety distance is not supervised by the interlocking system. | d | Sikkerhetsavstand overvåkes ikke av sikringsanlegget. |
| e | Two opposing marker boards placed back-to-back with 0-meter safety distance cannot simultaneously be end point for train routes. Comments: This is a default requirement for engineering. | e | To motrettede stoppskilt rygg mot rygg med 0 meter sikkerhetsavstand kan ikke samtidig være sluttpunkt for togveier. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. |
| f | In cases where there are two opposing marker boards placed back-to-back with 0-meter safety distance, one of them may be end point for FS/OS-route while the other one is end point for WA, Shunting route or TSA. Comments: The marker boards can be entry, exit or block marker boards. Shunting routes and TSA will operationally end at Signal 106 located 150 meters ahead of the exit marker board. A function in TMS is planned to ensure that the train dispatcher must do a specific operation to accept the simultaneities. This is a default requirement for engineering. | f | Ved to motrettede stoppskilt rygg mot rygg med 0 meter sikkerhetsavstand, kan det ene være sluttpunkt for FS/OS-vei og det andre samtidig være sluttpunkt for AO, Skiftevei eller Lok. Kommentarer: Stoppskiltene kan være innkjør, utkjør eller blokkpost. Skiftevei og Lok. slutter operasjonelt ved Signal 106 plassert 150 meter foran utkjørsignalet. Det er planlagt en funksjon i TMS som skal ivareta at togleder må kvittere en ekstra gang for å tillate samtidighetene. Dette er et default krav for prosjektering. |
| g | Safety distances behind a SR-routes end signal is safeguarded by operational rules. Conflicting routes for SR-routes are therefore not specified in IL parameters. Comments: This is a default requirement for engineering. | g | Sikkerhetsavstand etter sluttpunkt for SR-vei ivaretas operativt. Fiendtlige tog- og skifteveier for SR-vei angis derfor ikke i forriglingsparametere. Kommenter: Dette er et default krav for prosjektering. |

Safety zone [Sikkerhetssone]

| Generic functions for safety zone: |  |  | Generiske funksjoner for sikkerhetssonen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: Safety zone is Bane NOR’s requirement for distance after FS/OS-route to WA and occupied TVP sections. |  |  | Kommentarer: Sikkerhetssone er Bane NOR sitt krav til avstand etter FS/OS-vei til fiendtlig AO og belagt sporavsnitt. |
| a | There may be requirements to a safety zone behind a FS/OS-routes end signal. | a | Det kan være krav til sikkerhetssone etter sluttpunkt for FS/OS-vei |
| b | There are no requirements to a safety zone behind a SR/SH-route, TSA or WA. | b | Det er ikke krav til sikkerhetssone etter SR/SH-vei, Lok eller AO |
| c | A safety zone cannot contain conflicting train routes, shunting routes, TSA or WA. | c | Sikkerhetssonen kan ikke inneholde fiendtlige togveier, skifteveier, Lok eller AO. |
| d | TVP sections in Safety zone after FS-route shall be vacant. | d | Sporavsnitt i sikkerhetssone etter FS-vei kan ikke være belagt. |
| e | TVP sections in Safety zone after OS-route may be occupied. | e | Sporavsnitt i sikkerhetssone etter OS-vei kan være belagt. |
| f | Level crossing system in a safety zone are not activated and are not supervised. | f | Veisikringsanlegg i sikkerhetssonen aktiveres ikke og kontrolleres ikke |

Overlap [Overlapp]

| Generic functions for Siemens overlap: |  |  | Generiske funksjoner for Siemens overlapp: |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: Overlap is the supplier’s solution for supervising that a distance after the end point for FS/OS-route is free for conflicting train routes, shunting routes, TSA, WA and occupied TVP sections. |  |  | Kommentarer: Overlapp er leverandørens løsning for å kontrollere en avstand etter sluttpunkt for FS/OS-vei fritt for fiendtlige togveier, skifteveier, Lok, AO og belagte sporavsnitt. |
| a | It may be engineered an overlap after a FS/OS-route. | a | Det kan prosjekteres overlapp etter FS/OS-vei. |
| b | Overlap after SR-route, TSA or WA cannot be engineered. | b | Det er ikke mulig å prosjektere overlapp etter SR-vei, Lok eller AO. |
| c | An overlap cannot be engineered to have flank protection or opposite end protection. | c | Overlapp kan ikke prosjekteres til å ha sidedekning eller motrettet endepunkts-dekning. |
| d | An overlap after train routes cannot contain conflicting train routes, shunting routes, TSA or WA. | d | Overlapp etter togvei kan ikke inneholde fiendtlige togveier, skifteveier, Lok eller AO. |
| e | TVP sections in an overlap is supervised for occupation. Comments: TVP sections in overlap after OS-route can be occupied. This is a default requirement for engineering. | e | Sporavsnitt i overlapp kontrolleres for belegg. Kommentarer: Sporavsnittene i overlapp kan være belagt etter OS-vei. Dette er et default krav for prosjektering. |
| f | An overlap can default contain other overlaps both in the same and in opposite direction. Comments: Overlaps that shall be prevented from existing at the same time in a point is specified in Ch 0. | f | Overlapp kan default inneholde andre medrettede og motrettede overlapp. Kommentarer: Overlapp som skal forhindres fra å eksistere samtidig i en sporveksel angis i kap. 0. |
| g | Overlap can pass a marker board or shunting signal used for same direction of travel. | g | Overlapp kan passere medrettet stoppskilt eller skiftesignal. |
| h | Overlap may pass a marker board or shunting signal for opposite direction of travel. Comments: Marker board or shunting signal for opposite direction in overlap cannot be end point for other train movement areas. | h | Overlapp kan passere motrettet stoppskilt eller skiftesignal. Kommentarer: Motrettet stoppskilt eller skiftesignal i overlappet kan ikke være sluttpunkt for andre togbevegelsesområder. |
| i | Key locks in the overlap are supervised generically. Comments: The logical object for Key lock in Siemens interlocking is at the same position as the point controlled by the key lock. Key lock in overlap is supervised generically and is therefore not specified in IL parameters. | i | S.lås i overlappet kontrolleres generisk. Kommentarer: Det logiske objektet for S.lås i Siemens forrigling ligger på samme sted som sporvekselen som kontrolleres av S.låsen. S.lås i overlappet kontrolleres generisk og angis derfor ikke i forrpar. |
| j | Facing centrally operated derailers in the overlap are supervised generically. Comments: Derailers in overlaps are generically supervised and are therefore not specified in the IL parameters. A facing derailer in overlap is moved to «off» position when a route is set, and it is locked in «off» position as long as the overlap exists. | j | Motrettede sentralstilte sporsperrer i overlapp kontrolleres generisk. Kommentarer: Sporsperrer i overlappet ivaretas generisk og angis derfor ikke i forrpar. Motrettet sporsperre legges av når togveien sikres og forblir låst i avlagt stilling så lenge overlappet er sikret. |
| k | Trailing centrally operated derailers in the overlap are not supervised. Comments: A trailing derailer is not switched by the overlap. | k | Medrettede sentralstilte sporsperrer i overlapp kontrolleres ikke. Kommentarer: Medrettet sporsperre i overlappet omlegges ikke. |
| l | Facing points in overlaps are automatically switched to support simultaneous train movements. Comments: Using the function «Swinging overlap» that will switch points to avoid conflicting train routes, occupied TVP sections and released key locks in the overlap. | l | Motrettede sporveksler i overlapp omlegges automatisk for å tilpasse sikkerhetssone mht. samtidige togbevegelser. Kommentarer: Benytter funksjonen «Swinging overlap» som omlegger sporveksler for å unngå fiendtlige togveier, belegg og frigitt S.lås i overapp. |
| m | Trailing points in overlap can be switched automatically. Comments: A new train route can request that an existing overlap swings. | m | Medrettede sporveksler i overlapp kan omlegges automatisk.. Kommentarer: En ny togvei kan be et eksisterende overlapp om å swinge. |
| n | Points in overlap are not locked for switching. | n | Sporveksler i overlapp låses ikke for omlegging. |
| o | Level crossing systems in overlap are not activated and are not supervised. | o | Veisikringsanlegg i overlapp aktiveres ikke og kontrolleres ikke. |
| p | If the overlap ends within a TVP section, the entire TVP section is controlled vacant. If this TVP section contains centrally operated points, conflicting train and shunting routes are only controlled for the points covered by the actual length of the overlap. Comments: Overlaps should therefore include all points in the last TVP section of the overlap. | p | Slutter overlappet i et sporavsnitt kontrolleres hele sporavsnittet fritt for belegg. Hvis dette sporavsnittet inneholder sentralstilte sporveksler, kontrolleres det for fiendtlige tog- og skifteveier kun i den/de sporvekslene som dekkes av overlappets faktiske lengde. Kommentarer: overlapp bør derfor settes så lange at de dekker alle sporveksler i det siste sporavsnittet i overlappet. |
| q | An overlap starts in the end point for the train route and follow direction of controlled facing points. If the point is disturbed, the overlap will follow both legs. | q | Et overlapp går fra sluttpunktet for togveien og følger retningen til kontrollert motrettet sporveksel. Dersom sporvekselen er ute av kontroll går overlappet i begge ben. |

Release of overlap [Utløsning av overlapp]

| Generic functions for release of an overlap: |  |  | Generiske funksjoner for utløsning av overlapp: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | An overlap is not removed when FS/OS-route are extended but the extended train route is set over the overlap. | a | Overlapp fjernes ikke om FS/OS-vei forlenges, men forlengelsen av togveien legges over overlappet. |
| b | The overlap shall release and the release speed shall be set to 0 km/h when the release point for the overlap is passed by the train’s first axle and the train has stopped. | b | Overlappet skal løse ut og frislipphastigheten settes til 0 km/t når utløsningspunktet for overlappet er passert av togets første aksel og toget har stoppet. |
| c | The release point for overlap is default the same as that for the train route. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviations specified in 8.2.9. | c | Utløsningspunktet for overlapp er default det samme som utløsningspunktet for togvei. Kommentarer: Dette er default krav til prosjektering. Evt. avvik angis i kap. 8.2.9. |
| d | If the overlap is longer than 0m and no release point for train route or overlap is specified, the overlap shall release and the release speed set to 0km/h when the train stops in the last TVP section ahead of the overlap. Comments: This requires that no release point for train route has been specified and that the train route is released by passing the end point. This is a default requirement for engineering. There is no requirement to specific TVP sections to be vacant behind the train. | d | Dersom overlappet er lengere enn 0m og det ikke er angitt utløsningspunkt for togvei eller overlapp, skal overlappet løse ut og frislipphastigheten settes til 0 km/t når tog stopper i siste sporavsnitt foran overlappet. Kommentarer: Dette forutsetter at utløsningspunkt for togvei ikke er angitt og togveien utløses ved passasje av sluttpunkt. Dette er et default krav for prosjektering. Det er ikke krav til at spesifikke sporavsnitt må være frie bak toget. |
| e | Overlaps of 0m and overlaps towards PSA will release when the corresponding train route’s end point is passed by the train’s last axle. The release speed is kept even if the train stops in the train route. Comments: This is a default requirement for engineering. An end point in a dead-end track has static release speed that is not related to an overlap. | e | Overlapp på 0m og overlapp mot PSA løser ut når tilhørende togveis sluttpunkt er passert av togets siste aksel. Frislipphastigheten beholdes selv om toget stopper i togveien. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Sluttpunkt i buttspor har statisk frislipphastighet som ikke er knyttet til et overlapp. |
| f | It is possible to specify that the train’s last axle shall have passed the release point before the overlap can release when the train stops. Comments: This is specified by defining that the train route shall release before the overlap can release. Specified according to Ch. 3.2.13. Not applicable for train routes to dead-end tracks as end points in dead-end tracks don’t have overlap. | f | Det er mulig å angi at togets siste aksel skal ha passert utløsningspunktet før overlappet kan løse ut når toget stopper. Kommentarer: Dette angis ved å definere at togveien skal løse ut før overlappet kan løse ut. Angis i kap. 3.2.13. Ikke aktuelt for togvei inn i buttspor da sluttpunkt i buttspor ikke har overlapp. |
| g | It is possible to specify that the train’s last axle shall have passed the release point in the previous route before the overlap can release when the train stops. Comments: This is specified by defining that the previous train route shall release before the overlap can release. The train has to stop in the last train route to release the overlap. Specified according to Ch. 3.2.13. | g | Det er mulig å angi at togets siste aksel skal ha passert utløsningspunktet i foregående togvei før overlappet kan løse ut når toget stopper. Kommentarer: Dette angis ved å definere at foregående togvei skal løse ut før overlappet kan løse ut. Toget må stoppe i siste togvei for å løse ut overlappet. Angis i kap. 3.2.13. |
| h | If the train does not stop ahead of the end point of the train route, the overlap shall be released when the end point is passed by the train’s last axle. Comments: Applies only if a train route is secured from the end point. | h | Om toget ikke stopper foran sluttpunktet skal overlappet løse ut når sluttpunktet i togveien er passert av togets siste aksel. Kommentarer: Gjelder kun dersom det er sikret togvei videre fra sluttpunktet. |
| i | FS/OS-route and subsequently overlap can be released independently of each other when they are released by a train. Comments: Depends on the engineering. | i | FS/OS-vei og etterfølgende overlapp kan utløses uavhengig av hverandre når de utløses av tog. Kommentarer: Avhengig av prosjektering. |
| j | FS/OS-route and subsequent overlap are released simultaneously when they are cancelled by command from the train dispatcher, see Ch. 2.1.3. | j | FS/OS-vei og etterfølgende overlapp utløses samtidig når de utløses av ordre fra togleder, se kap. 2.1.3. |
| k | An end point is released when both FS/OS-route to it and the overlap after it is released. | k | Ett sluttpunkt er utløst når både FS/OS-vei til det og overlappet etter det er utløst. |
| l | Interlocking requirements handled by ARCE is released together with the overlap. | l | Forriglingsavhengigheter ivaretatt med ARCE utløses sammen med overlappet. |
| m | The release of overlap works the same way regardless of whether the train route is extended or not. | m | Utløsingen av overlapp fungerer likt uavhengig av om togveien er forlenget. |

Acknowledge distance [Acknowledge distance]

| Acknowledge distance is a distance in front of a signal where the driver must acknowledge the transition from one mode to a more restrictive mode. The following distances apply: Transition from FS-mode to OS-mode: 300m Transition from FS-mode to SH-mode: 100m Transition from OS-mode to SH-mode: 100m |  | Acknowledge distance er en avstand foran et signal hvor fører må kvittere for overgang fra et modus til et mer restriktivt modus. Følgende avstander gjelder: Overgang fra FS-mode til OS-mode: 300m Overgang fra FS-mode til SH-mode: 100m Overgang fra OS-mode til SH-mode: 100m |
| --- | --- | --- |
| These distances are the same for all signals in an RBC area and should therefore not be defined. |  | Disse avstandene er like for alle signaler i et RBC området og skal derfor ikke defineres. |

IL parameters, signals for train route [IL parameter, signaler for togvei]

Table, signals for train route [Tabell, signaler for togvei]

| Objects in overlap appear in the schematic plans and are therefore not included in the IL parameters. |  | Objekter i overlapp vises på skjematisk plan og angis derfor ikke i forriglingsparametere. |
| --- | --- | --- |

| 3.2.2 | 3.2.3 | 3.2.4 | 3.2.5 | 3.2.6 | 3.2.7 | 3.2.9 | 3.2.10 | 3.2.11 | 3.2.13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Signals for train route | Release Speed | Safety Distance | Safety Zone | Overlap | Protective end point | Derailer | Conflicting train route | Conflicting shunting route | Dependent releasing |
| Signaler for togvei | Frislipp-hastighet | Sikkerhets-avstand | Sikkerhets-sone | Overlapp | Deknings-givende sluttpunkt | Sporsperre | Fiendtlig togvei | Fiendtlig skiftevei | Avhengig utløsing |
| SZEL | ETCS | Bane NOR | Bane NOR | SZEL PZFZDW PDWLNG PGPENA ETCS | SZEL PFLZLA Value 12 or 13 PARAFP | ARCE | ARCE | ARCE | PTVPSC POUTMB |
| A01 XXX | - | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - |
| B (123) XXX | 40 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | - | - |
| 115 XXX | - | 70 | 55 | 55 | T |  | A01-115 | 125-135 | Last |
| 125 XXX | - | 70 | 55 | 55 1) | F |  | A01-215 | 215-225 | Previous |

1) This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 3.2.1: IL parameters for signals for train routes. Example of how to fill in the table is shown with red text.
[Forriglingsparametere for signaler for togvei. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

Signals for train routes [Signaler for togveier]

| Signals for train route may be a marker board or fictive end point. Comments: Applies for both start and end points described in Ch 2. Exception: Station borders are only specified when end points. |  |  | Signaler for togvei kan være et stoppskilt eller et fiktivt sluttpunkt. Kommentarer: Gjelder både startpunkt og sluttpunkt for togveier beskrevet i kap 2. Unntak: stasjonsgrenser skal kun nevnes når de er sluttpunkt. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for signals for train route: |  |  | Følgende skal angis for signaler for togvei: |
| a | Specify all «marker boards» and «fictive end points» + «station code». | a | Angi alle «stoppskilt» og «fiktive sluttpunkt» + «stasjonskode». |
| Order of signals in the table: |  | Rekkefølge på signal i tabellen: |  |
| b | Firstly, signals for driving in A direction and then in B direction. | b | Først signaler for kjøring i A retning og deretter i B retning. |
| c | For stations with less than 10 tracks, signals shall be specified in the order to be seen when driving through the station, not in numeric order. | c | På stasjoner med mindre enn 10 spor angis signaler i den rekkefølgen de ses ved kjøreretning gjennom stasjonen, ikke i nummerrekkefølge. |
| d | For stations with 10 tracks or more, signals shall be specified in numerical order. | d | På stasjoner med 10 spor eller flere skal signalene angis i nummerrekkefølge. |

Release speed [Frislipphastighet]

|  | Default release speed in all signals and fictive end points is 20 km/h. |  | Default frislipphastighet i alle signaler og fiktive sluttpunkt er 20 km/h. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | The following shall be specified for all signals: Comments: Shall be specified even for signals that only can be start points and fictive end points. All speeds are specified in km/h. |  | Følgende skal angis for alle signaler: Kommentarer: Skal også angis for signaler som kun kan være startpunkt og fiktive sluttpunkt. Alle hastigheter angis i km/h. |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. Comments: Also used when the line speed at the end point is not to be specified. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. Kommentarer: Benyttes også når linjehastigheten i sluttpunktet ikke skal angis. |
| b | Specify «Release speed» for FS/OS-route towards the end point if other speed than default is applicable. | b | Angi «frislipphastighet» i sluttpunkt for FS/OS-vei om annen hastighet enn default hastighet gjelder. |

Safety distance [Sikkerhetsavstand]

| The following shall be specified for all signals: |  |  | Følgende skal angis for alle signaler: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «0» if this is not applicable. | a | Angi «0» om dette ikke er relevant. |
| b | Specify the minimum «number of meters» safety distance for FS/OS-route, compensated for gradients. Comments: Signals without safety zone can have safety distance towards e.g. platform or conflicting train routes. | b | Angi krav til minste «antall meter» sikkerhetsavstand for FS/OS-vei, kompensert for stigning og fall. Kommentarer: Signaler uten sikkerhetssone kan ha sikkerhetsavstand til f.eks. plattform eller fiendtlig togvei. |
| Comments: Ref description in Ch 3.1.1 |  |  | Kommentarer: Se beskrivelse i kap 3.1.1 |

Safety zone [Sikkerhetssone]

| The following shall be specified for all signals: |  |  | Følgende skal angis for alle signaler: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «0» if this is not applicable. | a | Angi «0» om dette ikke er relevant. |
| b | Specify minimum requirement to «number of meters» for safety zone for FS/OS-route with compensation for gradients. | b | Angi krav til minste «antall meter» sikkerhetssone for FS/OS-vei, kompensert for stigning og fall. |
| Comments: Ref description in Ch 3.1.2 |  |  | Kommentarer: Se beskrivelse i kap 3.1.2 |

Overlap [Overlapp]

| The following shall be specified for all signals: |  |  | Følgende skal angis for alle signaler: |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: See description of overlap in Ch 3.1.3 and release of overlap in Ch. 3.1.4. |  |  | Kommentarer: Se beskrivelse av overlapp i kap. 3.1.3 og utløsning av overlapp i kap. 3.1.4. |
| a | Enter «0» if overlap is not applicable. | a | Angi «0» om overlapp ikke er aktuelt. |
| b | Specify «number of meters» overlap for FS/OS-route with compensation for gradients. | b | Angi «antall meter» overlapp for FS/OS-vei, kompensert for stigning og fall. |

Protective end points [Dekningsgivende sluttpunkt]

| Default all markerboards shall be able to give flank protection. |  |  | Default skal alle stoppskilt kunne gi sidedekning. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for all signals: |  |  | Følgende skal angis for alle signaler: |
| a | Enter «-» if default requirement is applicable | a | Angi «-» om default krav gjelder |
| b | Enter «T» for end points that cannot be an end point for train route and at the same time provide flank protection. Comments: Specified end point cannot provide flank protection for neither train route, shunting route nor WA as long as it is end point for locked train route. The signal can give flank protection if it is end point for SR-route or in the border out of a TSA or WA. The blocking is released when train route to the end point is released. | b | Angi «T» om dette stoppskiltet ikke kan være sluttpunkt for togvei samtidig som det gir sidedekning. Kommentarer: Signalet som angis kan ikke være dekningsgivende for hverken togvei, skiftevei eller AO, så lenge det er sluttpunkt for låst togvei. Signalet kan gi sidedekning om det er sluttpunkt for SR-vei eller i grensa ut av Lok. eller AO. Sperringen oppheves når togveien til sluttpunktet er utløst. |
|  | Figure 3.2.7: Train route towards end point 126 is not allowed simultaneously with train or shunting route through point 1 if the distance between them is shorter than the safety distance after signal 126. |  | Figur 3.2.7: Togvei til sluttpunkt 126 kan ikke tillates samtidig som togvei eller skiftevei gjennom sporveksel 1 dersom avstanden mellom disse er kortere enn sikkerhetsavstanden etter sluttpunkt 126. |
|  | This can be blocked by specifying that signal 126 cannot be end point for a train route and at the same time give flank protection for train route, shunting route, TSA or WA. |  | Det kan sperres for dette ved å angi at signal 126 ikke kan være sluttpunkt for togvei og samtidig gi sidedekning for togvei, skiftevei, lokalområde eller arbeidsområde. |
| c | Enter «F» (Forward) for marker boards that shall not provide flank protection but always forward the request to the next object. Comments: This is a standalone markerboard or a markerboard with a shunting signal at the same location. This signal cannot provide flank protection and is instead forwarding the request to the next objects. The flank protection request cannot be forwarded when a train route is secured to the specified signal. «F» also prevents the signal from providing flank protection when it is in the border of an activated WA. Corresponding requirements for standalone shunting signals are defined in ch. 5.2.4. | c | Angi «F» (Forward) om dette stoppskiltet ikke skal kunne gi sidedekning, men alltid videresende søket til neste objekt. Kommentarer: Dette er et frittstående stoppskilt eller et stoppskilt plassert sammen med dvergsignal. Signalet kan ikke gi sidedekning og videreformidler i stedet søket til neste objekter. Dekningssøket kan ikke videreformidles dersom angitte signal er sluttpunkt for togvei. «F» forhindrer også signalet fra å gi sidedekning om det er i grensen av aktivert AO. Tilsvarende krav til frittstående dvergsignal angis i kap 5.2.4. |

Deleted [Slettet]

Key lock [S.lås] is deleted because there is no requirements for it in current version of TRV.

Derailer [Sporsperre]

| The following can be specified where train routes to this end point shall have additional dependency to centrally operated derailers in “on” position. Comments: Derailers to be specified are located outside the generic flank protection for train route. All train routes to this end point will have dependency to the specified derailer. Derailers in overlap are handled by generic functions and shall not be specified. |  |  | Følgende kan angis der togveier til dette sluttpunktet skal ha tilleggsavhengighet til sentralstilte sporsperrer i pålagt stilling. Kommentarer: Sporsperrene som spesifiseres ligger utenfor generisk sidedekning til togvei. Alle togveier til dette sluttpunktet vil ha avhengighet til angitt sporsperre. Sporsperre i overlappet ivaretas generisk og skal ikke angis. |
| --- | --- | --- | --- |
| Following must be specified for centrally operated derailers: |  |  | Følgende angis for sentralstilte sporsperrer: |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «derailer» that all train routes to this end point shall have additional dependency to. | b | Angi «sporsperre» som alle togveier til dette sluttpunktet skal ha tilleggsavhengighet til. |

Conflicting train routes [Fiendtlige togveier]

| Figure 3.2.10: Train route to end point 126 is not allowed simultaneously with train route to end point 226 if the distance between the two end points via the fouling point is shorter than the safety distance after one or both end points. Exception: not to be used if the safety distance for one of the train routes stops before the fouling point. These conflicting train routes are handled by ARCE and shall be specified for end points of both train routes. Comments: the conflicting train route is set on the end point, and not the specific route, this might lead to more indirect conflicting train routes than required. Dependencies due to IL functionality and not due to Bane NOR requirements are indicated with footnote according to Ch. 3.2.143.2.14 a). The blocking is released when the first overlap is released. |  |  | Figur 3.2.10: Togvei til 126 kan ikke tillates samtidig som togvei til 226 dersom avstanden mellom sluttpunktene via middel er kortere enn sikkerhetsavstanden etter ett eller begge signalene. Unntak: brukes ikke dersom sikkerhetsavstanden til en av togveiene slutter før middel. Disse fiendtlige togveiene ivaretas av ARCE og angis i sluttpunktet for begge togveiene. Kommentarer: Siden fiendtligheten legges på sluttpunktet, ikke selve togveien, kan det føre til flere indirekte fiendtlige togveier. Avhengigheter som oppstår på grunn av IL funksjonalitet og ikke på grunn av Bane NOR krav angis med fotnote spesifisert i kap. 3.2.143.2.14 a). Sperringen oppheves når det første overlappet utløses. |
| --- | --- | --- | --- |
| The specified conflicting train route is not handled by use of Overlap or «Protective end point». This functionality should only be used when «Excluded simultaneous overlaps» ch. 7.2.8 cannot be used. |  |  | Togveien som spesifiseres blir ikke forhindret av Overlapp eller «Dekningsgivende sluttpunkt». Funksjonen bør kun brukes når «Forhindrede samtidige overlapp» kap. 7.2.8 ikke kan brukes. |
| The following shall be specified for conflicting train route: |  |  | Følgende skal angis for fiendtlig togvei: |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er relevant. |
| b | Specify conflicting train route not restricted by the overlap or flank protection end point. | b | Angi fiendtlige togveier som ikke ivaretas av overlapp eller dekningsgivende sluttpunkt. |

Conflicting shunting routes [Fiendtlige skifteveier]

| Figure 3.2.11: Shunting route towards end point 126 is not allowed simultaneously with a train route to 226 if the distance between the two end points via the fouling point is shorter than the safety distance after one or both signals. Exception: does not apply if the safety distance for one of the routes stops before the fouling point. These conflicting train and shunting routes are handled by ARCE and shall be specified in end points for both routes. Comments: the conflicting train route is set on the end point, and not the specific route, this might lead to more indirect conflicting train routes than required. Dependencies due to IL functionality and not due to Bane NOR requirements are indicated with footnote according to Ch.3.2.14 3.2.143.2.14 a). The blocking is released when the first overlap is released. |  |  | Figur 3.2.11: Skiftevei mot sluttpunkt 126 kan ikke tillates samtidig med togvei til 226 dersom avstanden mellom sluttpunktene via middel er kortere enn sikkerhetsavstanden etter det ene eller begge sluttpunktene. Unntak: brukes ikke dersom sikkerhetsavstanden til togveien eller skifteveien slutter før middel. Disse fiendtlighetene ivaretas av ARCE og angis i sluttpunktet for begge. Kommentarer: Siden fiendtligheten legges på sluttpunktet, ikke selve togveien, kan det føre til flere indirekte fiendtlige tog-/skifteveier. Avhengigheter som oppstår på grunn av IL funksjonalitet og ikke på grunn av Bane NOR krav angis med fotnote spesifisert i kap. 3.2.143.2.14 a). Sperringen oppheves når det første overlappet utløses. |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: The specified conflicting train and shunting routes are not handled by use of Overlap or «Protective end point». This functionality should only be used when «Excluded simultaneous overlaps» ch. 7.2.8 cannot be used. |  |  | Kommentarer: Tog- og skifteveier som spesifiseres blir ikke forhindret av Overlapp eller «Dekningsgivende sluttpunkt». Funksjonen bør kun brukes når «Forhindrede samtidige overlapp» kap. 7.2.8 ikke kan brukes. |
| The following shall be specified for conflicting shunting routes: |  |  | Følgende skal angis for fiendtlige skifteveier: |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify conflicting shunting routes not handled by use of «Protective end point» or overlap. Comments: Conflicting shunting route cannot be set as long as there is overlap after this signal. | b | Angi fiendtlige skifteveier som ikke ivaretas av dekningsgivende sluttpunkt eller overlapp. Kommentarer: Fiendtlig skiftevei kan ikke sikres så lenge det er overlapp etter dette sluttpunktet. |

Deleted [Slettet]

Acknowledge distance [Acknowledge distance] is deleted because it is not possible to do specific engineering of it. Ref to description in ch 0

Dependent releasing [Avhengig utløsning]

| Default engineering is that the overlap after this end point can release independently of if the train route to the end point is released. |  |  | Default prosjektering er at overlappet etter sluttpunktet kan utløses uavhengig av om togvei til sluttpunktet er utløst. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified to define if train route has to be released before the overlap: |  |  | Følgende skal angis for å definere om togvei til sluttpunkt skal utløses før overlappet: |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. Comments: default engineering is that the overlap is released instantly when the train is at standstill with at least its first axle in the last TVP section ahead of the end point (regardless of where the train’s rear axle is located). | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. Kommentarer: Default prosjektering er at overlappet utløses momentant når tog har 0km/h med minst første aksel i siste sporavsnitt før sluttpunktet uavhengig av hvor togets bakerste aksel befinner seg. |
| b | Enter «Last» if the train route to this end point has to release before the overlap can release. Comments: Requires that release point for train route has been specified. Normally used on inner-inner MB where the overlap does not block for other train routes. | b | Angi «Last» om togveien til dette sluttpunktet må være utløst før overlappet kan utløses. Kommentarer: Krever at utløsningspunkt for togvei er angitt. Brukes vanligvis på indre-indre stoppskilt der overlappet ikke blokkerer for andre togveier. |
| c | Enter «Previous» if the previous train route (the train route ahead of the last train route) to this end point has to release before the overlap can release. Comments: Requires that «Last» has been specified for the previous end point. | c | Angi «Previous» om foregående togvei (togveien foran siste togvei) må være utløst før overlappet utløses. Kommentarer: Krever at «Last» er angitt på foregående sluttpunkt. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Use the following footnote in 3.2.10 or 3.2.11 on dependencies due to ARCE, see Ch.3.2.10 and 3.2.110: | a | Benytt følgende fotnote i 3.2.10 eller 3.2.11 på indirekte avhengigheter som oppstår ved bruk av ARCE, se kap.3.2.10 og 3.2.110: |
|  | Cf1) Dependency due to IL functionality, not a Bane NOR requirement. [Indirekte avhengighet pga. funksjonalitet i anlegget, ikke krav fra Bane NOR.] |  |  |
|  | Comments: This footnote shall always have number Cf1 (Common footnote 1). |  | Kommentarer: Denne fotnoten skal alltid ha nummer Cf1 (Common[Felles] fotnote 1). |

Shunting Routes [Skifteveier]

Generic functions for shunting routes [Generiske funksjoner for skifteveier]

Objects in shunting route [Objekter i skiftevei]

| Generic functions for objects in shunting route: |  |  | Generiske funksjoner for objekter i skiftevei: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Start point is a shunting signal or a marker board. | a | Startpunkt er et skiftesignal eller et stoppskilt. |
| b | Moved to ch. 5.1.1 | b | Flyttet til kap. 5.1.1. |
| c | Objects between the start point and end point are locked in position for the shunting route. | c | Objekter mellom startpunkt og sluttpunkt er låst i stilling for skiftevei. |
| d | Objects are supervised in a defined position. | d | Objekter må være i kontroll i definert stilling. |
| e | Level crossing systems will be activated when the shunting route is locked. Comments: The shunting signal will show shunting allowed when the level crossing system is confirmed protected. | e | Veisikringsanlegg aktiveres når skiftevei sikres. Kommentarer: Dvergsignal viser skifting tillatt når veisikringsanlegg er bekreftet sikret. |
| f | Cannot contain conflicting train route, shunting route, overlap, TSA or WA. | f | Kan ikke inneholde fiendtlig togvei, skiftevei, overlapp, Lok eller AO. |
| g | Request flank protection or alternative flank protection from points, derailers, freestanding shunting signals, marker boards and key locks. Comments: Same functionality as for train routes. | g | Søker sidedekning eller alternativ sidedekning i sporveksel, sporsperre, frittstående skiftesignal, stoppskilt og S.lås. Kommentarer: Samme funksjonalitet som for togvei. |
| h | Acknowledge distance is a distance where the driver must acknowledge the transition from one mode to a more restrictive mode. Comments: Acknowledge distance is described in Ch. 0. | h | Acknowledge distance er en avstand hvor fører må kvittere for overgang fra et modus til et mer restriktivt modus Kommentarer: Acknowledge distance beskrives i kap.0. |

Release of shunting route [Utløsning av skiftevei]

| Generic functionality for releasing of shunting route: |  |  | Generisk funksjonalitet for utløsning av skiftevei: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Objects in shunting route and associated flank protection are released when belonging TVP section become vacant after a shunting unit’s last axle has passed. | a | Objekter i skiftevei og tilhørende sidedekning utløses når tilhørende sporavsnitt blir fritt etter passasje av skiftets siste aksel. |
| b | The remaining part of the shunting route is released a given time after the shunting unit’s last axle has passed the release point. Comments: Release time is specified in ch. 4.2.8. Release point according to ch.8.2.5. If no release point is defined the shunting route will not release automatically. | b | Resterende del av skifteveien utløses en gitt tid etter at skiftets siste aksel har passert utløsningspunktet. Kommentarer: Utløsningstid angis i kap.4.2.8. Utløsningspunkt iht. kap.8.2.5. Dersom utløsningspunkt ikke er definert, vil ikke skifteveien løses ut automatisk. |
| c | If the route is extended the end point of the shunting route is released instantly when the end point is passed by the shunting unit’s last axle. Comments: If the route is not extended, the end point will not release automatically. | c | Er skifteveien forlenget utløses skifteveiens sluttpunkt momentant når det passeres av skiftets siste aksel. Kommentarer: Dersom skifteveien ikke er forlenges vil ikke sluttpunktet løses ut automatisk. |
| d | The end point is released when the shunting route and overlap is released. | d | Sluttpunktet utløses når skifteveien og overlappet blir utløst. |
| e | Shunting route to non-interlocked area or PSA is released instantly when the end point is passed by the shunting unit’s last axle. Comments: also applies to fictive shunting route. This is a default requirement for engineering | e | Skiftevei til uforriglet område eller PSA utløses momentant når sluttpunktet er passert av skiftets siste aksel. Kommentarer: gjelder også fiktiv skiftevei. Dette er et default krav for prosjektering. |
| f | A shunting route and overlap are released if the shunting unit changes driving direction and continues into a train or shunting route in opposite direction. Comments: This is a default requirement for engineering. No equivalent functionality for train routes. | f | Skiftevei og tilhørende overlapp utløses om skiftet endrer kjøreretning og fortsetter i tog- eller skiftevei i motsatt kjøreretning. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Ingen tilsvarende funksjonalitet for togvei. |
| g | Shunting route and belonging overlap are released independently of each other if they are released by a shunting unit. Comments: If the shunting route is released, the belonging overlap is also released. But the overlap can release even if the shunting route is not released. | g | Skiftevei og tilhørende overlapp utløses uavhengig av hverandre når de utløses av skift. Kommentarer: Dersom skifteveien løser ut løses også tilhørende overlapp ut. Men overlappet kan løse ut uten at skifteveien er løst ut. |
| h | Shunting route to occupied TVP section, and belonging overlap is not released automatically by shunting unit. Comments: Is released manually by train dispatcher or by shunting unit returning. | h | Skiftevei til belagt sporavsnitt, og tilhørende overlapp utløses ikke automatisk av skift. Kommentarer: Utløses manuelt av togleder eller av skift som snur. |
| i | Shunting route and belonging overlap are cancelled with the same command from the train dispatcher. Comments: The shunting route is released after the defined cancellation time and the overlap is released instantly when the shunting route is released. Se tidsutløsning kap. 0. | i | Skiftevei og tilhørende overlapp tidsutløses med samme ordre fra togleder. Kommentarer: Skifteveien løser ut etter definert tid for tidsutløsing og overlappet løser ut momentant når skifteveien er utløst. Se tidsutløsning kap. 0. |

Functions a shunting route does not have [Funksjoner skiftevei ikke har]

| A shunting route does not have: |  |  | En skiftevei har ikke: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Requirement for vacant TVP section for locking of shunting route Comments: Require vacant TVP sections for signal aspect 45. | a | Krav til frie sporavsnitt for å kunne sikres Kommentarer: Har krav til frie sporavsnitt for å kunne vise signalbilde 45. |

IL parameters, Shunting Route [IL parametere, skiftevei]

Table, Shunting Route [Tabell, skiftevei]

| Objects between the start and end point for shunting route appear in the schematic plans and are therefore not included in the IL parameters. |  | Objekter mellom startpunkt og sluttpunkt for skiftevei fremkommer av skjematisk plan og angis derfor ikke i forriglingsparametere. |
| --- | --- | --- |

| 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.8 | 4.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Start point | End point | Alternative | Key lock | Release time | Cancellation time |
| Startpunkt | Sluttpunkt | Alternativ | S.lås | Utløsningstid | Tidsutløsning |
| SZEL | SZEL and ZSSU | - | Main/sub-element | SZEL PVZZRF | SZEL PRFNAZ |
| 225 | 1015 | (1) 5L | - | 60 | 30 |
| 225 | 1015 | (2) 5R | - | - | 30 |
| 225 | 1015 | (3) 11L1) | S.lås 1 | 30 | 30 |

1)This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 4.2.1: IL parameters for shunting routes. Example of how to fill in the table is shown in red text.
[IL parameter for skifteveier. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

Start point [Startpunkt]

| The following shall be specified for start point: |  |  | Følgende skal angis for startpunkt: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «shunting signal» at the start of shunting route. | a | Angi «skiftesignal» i startpunkt for skiftevei. |
| Order of shunting routes in the table: |  | Skifteveier skal angis i følgende rekkefølge: |  |
| b | Firstly, shunting routes in A direction and then in B direction. | b | Først for skifteveier i A retning og deretter i B retning. |
| c | For stations with less than 10 tracks, shunting routes shall be specified in the order to be seen when driving through the station, not in numeric order. | c | På stasjoner med mindre enn 10 spor angis skiftevei i den rekkefølgen de ses ved kjøreretning gjennom stasjonen, ikke i nummerrekkefølge. |
| d | Parallel start points are specified in numerical order based on start point. | d | Parallelle startpunkt angis i nummerrekkefølge på startpunkt. |
| e | Several shunting routes from the same start point is specified in numerical order based on end point. | e | Flere skifteveier fra samme startpunkt angis i nummerrekefølge på sluttpunkt. |
| f | For stations with 10 tracks or more, shunting routes shall be specified in numerical order, first based on start point and then based on end point. | f | På stasjoner med 10 spor eller flere skal skifteveiene angis i nummerrekkefølge, først basert på startpunkt og deretter på sluttpunkt. |

End point [Sluttpunkt]

| Specify «shunting signal, marker board or fictive end point» for the shunting route end point. Comments: Shunting route to signal 106 without axle counter is operationally going to signal 106, but is technically going to the next marker board. In this case the marker board is specified. |  | Angi «skiftesignal, stoppskilt eller fiktivt sluttpunkt» i sluttpunktet for skiftevei. Kommentarer: Skiftevei til signal 106 uten akselteller går operativt til signal 106, men teknisk til etterfølgende stoppskilt. I dette tilfellet angir vi stoppskiltet. |
| --- | --- | --- |

Alternative [Alternativ]

| Figure 4.2.4: Shunting route from 225 to 1015 alternative 1 is via point 5 in left position. Alternative 2 is via point 5 in right position. |  |  | Figur 4.2.4: Skiftevei fra 225 til 1015 alternativ 1 går via sporveksel 5 i venstre stilling. Alternativt 2 går via sporveksel 5 i høyre stilling. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for alternative shunting routes: Comments: Is used in the TMS for prioritizing of alternatives where there are several possibilities for shunting routes between two shunting signals. |  |  | Følgende skal angis for alternative skifteveier: Kommentarer: Benyttes i TMS for prioritering av alternativer der det er flere mulige skifteveier mellom to skiftesignaler. |
| a | Enter «-» if there are no alternative shunting routes between start and end point. | a | Angi «-» dersom det kun er en mulig skiftevei mellom startpunkt og sluttpunkt. |
| b | If there are several alternatives, a row is created for each alternative route. | b | Er det flere alternative skifteveier lages en rad for hvert alternativ. |
| c | Specify (1), (2), (3)…«and facing point with point position» for prioritizing alternatives. | c | Angi (1), (2), (3)…«og motrettet sporveksel med sporvekselstilling» for prioritering av alternativene. |

Key lock [S.lås]

| The following shall be specified for key locks that a shunting route shall have additional dependency to. Comments: Specified key locks are situated outside shunting route and outside normal flank protection objects. The following key locks are handled generically and shall not be specified: - Key locks controlling points in the shunting route - Key locks controlling points between the route and flank protecting object. |  |  | Følgende angis for S.låser skifteveien skal ha tilleggsavhengighet til. Kommentarer: S.låsene som angis ligger utenfor skifteveien og utenfor normalt sidedekkende objekt. Følgende S.låser ivaretas generisk og skal ikke angis: - S.lås som kontrollerer sporveksler i skifteveien - S.lås som kontrollerer sporveksel mellom skifteveien og dekningsgivende objekt. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for Key locks: |  |  | Følgende skal angis for S.lås: |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «key lock» the shunting route shall have additional dependency to. Comments: Use footnote Cf1 on dependencies due to the use of sub elements, see ch. 4.2.11. | b | Angi «S.lås» skifteveien skal ha tilleggsavhengighet til. Kommentarer: Benytt evt. fotnote Cf1 på indirekte avhengigheter som oppstår ved bruk av sub-elementer, se kap. 4.2.11. |

Deleted [Slettet]

Terminal Area [Terminalområde] is deleted in this document and will be handled in another document.

Moved [Flyttet]

Protective end point [Dekningsgivende sluttpunkt] is moved to ch 5.2.45.2.4.

Release time [Utløsningstid]

| The following shall be specified for shunting routes: Comments: Defined time gives the time delay from when defined TVP section (ref Ch.8.2.5) becomes vacant to the shunting route is released. |  |  | Følgende skal angis for skifteveier: Kommentarer: Tiden angir tidsforsinkelsen fra når angitt sporavsnitt (se kap 8.2.5) blir fritt til resterende del av skifteveien utløses. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if not applicable. | a | Angi «-» om ikke aktuelt. |
| b | Specify the «release time» in seconds. Comments: The specified time must be between 0 and 90 seconds, ref. SSRS_IL_917. | b | Angi «utløsningstid» i sekunder. Kommentarer: Tiden må være mellom 0 og 90 sekunder, ref. SSRS_IL_917. |

Cancellation time [Tidsutløsning]

| The following shall be specified for shunting routes: Comments: Defined time gives the time delay from when the train dispatcher sends a release command until the remaining part of the shunting route including end point is released. If the shunting route has overlap, this is also released at the same time. |  | Følgende skal angis for skifteveier: Kommentarer: Tiden angir tidsforsinkelsen fra når togleder gir ordre om utløsning av skifteveien til resterende del av skifteveien og sluttpunktet utløses. Dersom skifteveien har overlapp løses dette også ut samtidig. |
| --- | --- | --- |
| Specify the «Cancellation time» in seconds. |  | Angi tid for «Tidsutløsning» i sekunder. |

Moved [Flyttet]

Conflicting Train Routes [Fiendtlige togveier] is moved to ch. 0.

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Use the following footnote in 4.2.5 on indirect dependencies due to sub elements0: | a | Benytt følgende fotnote i 4.2.5 på indirekte avhengigheter som oppstår ved bruk av sub-elementer0: |
|  | Cf1) Dependency due to IL functionality, not a Bane NOR requirement. [Indirekte avhengighet pga. funksjonalitet i anlegget, ikke krav fra Bane NOR.] |  |  |
|  | Comments: This footnote shall always have number Cf1 (Common footnote 1). |  | Kommentarer: Denne fotnoten skal alltid ha nummer Cf1 (Common[Felles] fotnote 1). |

Signals for shunting routes [Signaler for skiftevei]

Generic functions, Signals for shunting routes [Generiske funksjoner, signaler for skiftevei]

Object in end point [Objekt i sluttpunkt]

| Generic functions for end points for shunting routes: |  |  | Generiske funksjoner for sluttpunkt i skiftevei: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | End point for shunting routes can be: - standalone shunting signal - shunting signal located together with marker board - marker board with signal 106 (stop for shunting) min. 150m ahead of it - a fictive end point | a | Sluttpunkt for skiftevei kan være: - frittstående skiftesignal - skiftesignal på samme sted som stoppskilt - stoppskilt med Signal 106 (stopp for skift) min. 150m foran - fiktivt sluttpunkt |

Overlap [Overlapp]

| Generic functions for overlap after shunting route: |  |  | Generiske funksjoner for overlapp etter skiftevei: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Overlap after shunting route have the same functions and dependencies as overlap after train route for the following objects and functions: - Points - Derailers - Key locks - Level crossing systems - Swinging overlap - Flank protection - Opposite end protection | a | Overlapp etter skiftevei har samme funksjoner og avhengigheter som overlapp etter togvei for følgende objekter og funksjoner: - Sporveksler - Sporsperrer - S.lås - Veisikringsanlegg - Swinging overlap - Sidedekning - Motrettet endepunktsdekning |
| b | Overlap cannot contain conflicting train route but can contain shunting routes. | b | Overlapp kan ikke inneholde fiendtlig togvei, men det kan inneholde skifteveier. |
| c | An overlap can default contain other overlaps both in the same and in opposite direction. Comments: Overlaps that shall be prevented from existing at the same time in a point/crossing are specified in Ch 0. | c | Overlapp kan inneholde andre medrettede og motrettede overlapp. Kommentarer: Overlapp som skal forhindres fra å eksistere samtidig i en sporveksel/sporkryss angis i kap. 0. |
| d | Overlap can be set into an activated TSA or WA. Comments: It is possible to activate a TSA/WA regardless of an existing overlap after shunting route. If other functionality is wanted this can be specified in ch. 5.2.4. | d | Overlapp kan gå inn i aktivert lokalområde eller AO. Kommentarer: Lokalområde/AO kan også frigis selv om det inkluderer overlapp etter skiftevei. Dersom annen funksjonalitet er ønsket kan dette prosjekteres i kap. 5.2.4. |
| e | TVP sections in an overlap are not required vacant. | e | Sporavsnitt i overlapp kontrolleres ikke frie for belegg. |
| f | Overlap can pass marker boards or shunting signals used for same and opposite direction of travel. | f | Overlapp kan passere medrettede og motrettede stoppskilt eller skiftesignal. |
| g | If the overlap ends within a TVP section containing centrally operated points, conflicting train routes are only controlled for the points within the length of the overlap. | g | Slutter overlappet i et sporavsnitt med sentralstilte sporveksler kontrolleres det for fiendtlige togveier kun i de sporvekslene som dekkes av overlappets lengde. |

Release of overlap [Utløsning av overlapp]

| Generic functions for release of an overlap: |  |  | Generiske funksjoner for utløsning av overlapp: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | The overlap after a shunting route is released a given time after the last TVP section ahead of the end point is occupied with the shunting unit’s first axle. Comments: The release time is defined in ch. 5.2.5. The overlap will release together with the shunting route, even if this releases before the release time for the overlap has elapsed. | a | Overlapp etter skiftevei løser ut en gitt tid etter at skiftet har belagt siste sporavsnitt i skifteveien med først aksel. Kommentarer: Utløsningstiden er definert i kap. 5.2.5. Overlappet vil løse ut sammen med skifteveien, også dersom denne løser ut før utløsningstiden for overlapp er gått. |
| b | If the last TVP section in the shunting route is occupied when the shunting route is secured, the overlap will not release automatically. | b | Dersom det er belegg i siste sporavsnitt når skifteveien sikres vil ikke overlappet løse ut automatisk. |
| c | If the shunting route has 0m overlap the end point is released together with the shunting route. | c | Dersom skifteveien har 0m overlapp løses sluttpunktet ut sammen med skifteveien. |
| d | An overlap is not removed when a shunting route is extended but the extended shunting route is set over the overlap. | d | Overlapp fjernes ikke om skifteveien forlenges, men forlengelsen av skifteveien legges over overlappet. |
| e | The release of overlap works the same way regardless of whether the shunting route is extended or not. | e | Utløsingen av overlapp fungerer likt uavhengig av om skifteveien er forlenget eller ikke. |
| f | There is more about releasing of overlap in the ch. 4.1.2 “Releasing of shunting route”. | f | Det står mer om utløsing av overlapp i kap. 4.1.2 «Utløsing av skiftevei». |

IL parameters, signals for shunting routes [IL parameter, signaler for skiftevei]

Table, signals for shunting routes [Tabell, signaler for skiftevei]

| 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Signals for shunting route | Overlap | Protective end point | Release time | Conflicting train routes |
| Signaler for skiftevei | Overlapp | Deknings-givende sluttpunkt | Utløsningstid | Fiendtlige togveier |
| SZEL and ZSSU | PSHOLL | SZEL PFLZLA Value 1 or 13 PARAFP | SZEL PSOLRT | ARCE |
| 1015 | 150 | S | 40 | 115-125 |
| R1 | 150 | - | 0 | 115-125 |
| 10351) | 0 | F | 0 | 115-125 |

- This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 5.2.1: IL parameters for end points for shunting route. Example of how to fill in the table is shown in red text.
[IL parameter for sluttpunkt for skiftevei. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

Signals for shunting routes [Signaler for skiftevei]

| The following shall be specified for signals for shunting route: Comments: Applies for both start and end points for shunting routes described in Ch 4. |  |  | Følgende skal angis for signaler for skiftevei: Kommentarer: Gjelder både startpunkt og sluttpunkt for skifteveier beskrevet i kap 4. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify all «shunting signals», «marker boards» and «fictive end points». Comments: Marker boards here are typically the exit MB. | a | Angi alle «skiftesignal», «stoppskilt» og «fiktive sluttpunkt». Kommentarer: Stoppskilt her er typisk stasjonsgrense. |
| Order of signals in the table: |  | Rekkefølge på signal i tabellen: |  |
| b | Firstly, signals for driving in A direction and then in B direction. | b | Først signaler for kjøring i A retning og deretter i B retning. |
| c | For stations with less than 10 tracks, signals shall be specified in the order to be seen when driving through the station, not in numeric order. | c | På stasjoner med mindre enn 10 spor angis signaler i den rekkefølgen de ses ved kjøreretning gjennom stasjonen, ikke i nummerrekkefølge. |
| d | For stations with 10 tracks or more, signals shall be specified in numerical order. | d | På stasjoner med 10 spor eller flere skal signalene angis i nummerrekkefølge. |

Overlap [Overlapp]

| The following shall be specified for all signals: |  |  | Følgende skal angis for alle signaler: |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: See description of overlap in Ch 5.1.2 and release of overlap in Ch.5.1.30. |  |  | Kommentarer: Se beskrivelse av overlapp i kap. 5.1.2 og utløsning av overlapp i kap. 5.1.3.0 |
| a | Enter «0» if overlap is not applicable. Comments: E.g. at the border of PSA and in the end of dead-end tracks. | a | Angi «0» om overlapp ikke er aktuelt. Kommentarer: F.eks. ved grensa til PSA og i enden av buttspor. |
| b | Specify «number of meters» overlap for SH-route. | b | Angi «antall meter» overlapp for SH-vei. |

Protective end point [Dekningsgivende sluttpunkt]

| Default requirement for engineering is that all shunting signals shall be able to give flank protection. |  |  | Default krav til prosjektering er at alle skiftsignaler skal kunne gi sidedekning. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for shunting signals: |  |  | Følgende skal angis for skiftesignaler: |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. | a | Angi «-» om default krav gjelder. |
| b | Specify «S» if the signal cannot be an end point for a shunting route and at the same time provide flank protection. Comments: Specified end point cannot provide flank protection for neither train route, shunting route nor WA as long as it is end point for locked shunting route. The «S» does not prevent the signal from providing flank protection if it is in the border out of an activated TSA or WA. | b | Angi «S» om dette signalet ikke kan være sluttpunkt for skiftevei samtidig som det gir sidedekning. Kommentarer: Signalet som angis kan ikke være dekningsgivende for hverken togvei, skiftevei eller AO, så lenge det er sluttpunkt for låst skiftevei. «S» forhindrer ikke signalet fra å gi sidedekning om det er i grensen ut av et aktivert Lok eller AO. |
|  | Figure 5.2.4: A shunting route towards flank protective end point 126 is not allowed simultaneously with a train route through point 1 if the distance between them is shorter than the safety distance after signal 126. This can be blocked by specifying that signal 126 cannot be end point for a shunting route and at the same time give flank protection for train route, shunting route, TSA or WA. |  | Figur 5.2.4: Skiftevei mot dekningsgivende sluttpunkt 126 kan ikke tillates samtidig som togvei gjennom sporveksel 1 dersom avstanden mellom disse er kortere enn sikkerhetsavstanden etter sluttpunkt 126. Det kan sperres for dette ved å angi at signal 126 ikke kan være sluttpunkt for skiftevei og samtidig gi sidedekning for togvei, skiftevei, lokalområde eller arbeidsområde. |
|  | The blocking is released when the shunting route to the end point is released. |  | Sperringen oppheves når skifteveien til sluttpunktet er utløst. |
| c | Enter «F» (Forward) for shunting signals that shall not provide flank protection, but always forward the request to the next object. Comments: Only used on standalone shunting signal. The signal shall not be able to provide flank protection and is instead forwarding the search to the next objects. «F» also prevents the signal from providing flank protection when it is at the border of an activated WA. Corresponding requirements for markerboards are defined in ch. 3.2.7. | c | Angi «F» (Forward) om dvergsignalet ikke skal kunne gi sidedekning, men alltid videresende søket til neste objekt. Kommentarer: Brukes kun på frittstående dvergsignal. Signalet skal ikke kunne gi sidedekning og videreformidler i stedet søket til neste objekter. «F» forhindrer også signalet fra å gi sidedekning om det er i grensen av aktivert AO. Tilsvarende krav for stoppskilt (evt. med dvergsignal) angis i kap. 3.2.7. |

Release time [Utløsningstid]

| The following shall be specified for shunting routes: Comments: Defined time gives the time delay from when the last TVP section in the shunting route becomes occupied to the overlap is released. Ref. TRV:02772 |  |  | Følgende skal angis for overlapp etter skifteveier: Kommentarer: Tiden angir tidsforsinkelsen fra når siste sporavsnitt i skifteveien blir belagt til overlappet utløses. Ref. TRV:02772 |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if not applicable. | a | Angi «-» om ikke aktuelt. |
| b | Specify the «release time» in seconds. Comments: The specified time must be between 0 and 90 seconds, ref. SSRS_IL_12772. | b | Angi «utløsningstid» i sekunder. Kommentarer: Tiden må være mellom 0 og 90 sekunder, ref. SSRS_IL_12772. |

Conflicting Train Routes [Fiendtlige togveier]

| Figure 5.2.7: A shunting route towards end point 126 is not allowed simultaneously with a train route to 226 if the distance between the end points via the fouling point is shorter than safety distance after one or both end points. Exception: not necessary if the safety distance for one of the routes stops ahead of the fouling point. These conflicting train- and shunting routes are handled by ARCE and shall be specified for the end points of both routes. Comments: the conflicting train route is set on the end point, and not the specific route, this might lead to more indirect conflicting routes than required. Dependencies due to IL functionality and not due to Bane NOR requirements are indicated with footnote according to Ch. 5.2.77 a). The blocking is released when the first end point is released. |  |  | Figur 5.2.7: Skiftevei mot sluttpunkt 126 kan ikke tillates samtidig som togvei til 226 dersom avstanden mellom sluttpunktene via middel er kortere enn sikkerhetsavstanden etter et eller begge sluttpunktene. Unntak: Parameteren er ikke nødvendig dersom sikkerhetsavstanden etter togveien eller skifteveien slutter før middel Disse fiendtlige tog- og skifteveiene ivaretas av ARCE og angis i sluttpunktet for begge veiene. Kommentarer: Siden fiendtligheten legges på sluttpunktet, ikke selve togveien, kan det føre til flere indirekte fiendtlige tog-/skifteveier. Avhengigheter som oppstår på grunn av IL funksjonalitet og ikke på grunn av Bane NOR krav angis med fotnote spesifisert i kap.5.2.7 a). Sperringen oppheves når det første sluttpunktet utløses. |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: The specified conflicting train routes are not handled by generic use of Overlap or «Protective end point». This functionality should only be used when «Excluded simultaneous overlaps» ch. 7.2.8 cannot be used. |  |  | Kommentarer: Togveier som spesifiseres blir ikke forhindret generisk av Overlapp eller «Dekningsgivende sluttpunkt». Funksjonen bør kun brukes når «Forhindrede samtidige overlapp» kap. 7.2.8 ikke kan brukes. |
| The following shall be specified for conflicting train routes: |  |  | Følgende skal angis for fiendtlige togveier: |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify conflicting train routes not handled by use of «Protective end point» or overlap. | b | Angi fiendtlige togveier som ikke ivaretas av dekningsgivende sluttpunkt eller overlapp. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. |  |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  |  | Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| a | Use the following footnote in0 0 on dependencies due to ARCE, see ch 0.0 | a | Benytt følgende fotnote i 0på indirekte avhengigheter som oppstår ved bruk av ARCE, se kap.0. |
|  | Cf1) Dependency due to IL functionality, not a Bane NOR requirement. [Indirekte avhengighet pga. funksjonalitet i anlegget, ikke krav fra Bane NOR.] |  |  |
|  | Comments: This footnote shall always have number Cf1 (Common footnote 1). |  | Kommentarer: Denne fotnoten skal alltid ha nummer Cf1 (Common[Felles] fotnote 1). |

Level crossing systems [Veisikringsanlegg]

Generic functions, level crossing systems [Generiske funksjoner, veisikringsanlegg]

Level crossing systems [Veisikringsanlegg]

| Functionality for level crossing systems in train routes: |  |  | Funksjonalitet for veisikringsanlegg i togveier: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Level crossing systems are normally not in passable position for the train. The function for making them passable for the train is activated based on the train’s position in RBC and not with dependency to TVP sections. Comments: It is possible to activate the level crossing system with dependency to a given train route after the LX, see Ch. 6.2.6. | a | Veisikringsanlegg er normalt ikke i stilling så de kan passeres av tog. Funksjon for å gjøre dem passerbare for toget aktiveres med avhengighet til togets posisjon i RBC og ikke med avhengighet til sporavsnitt. Kommentarer: Det er mulig å aktivere veisikringsanlegg med avhengighet til en gitt togvei etter planovergangen, se kap. 6.2.6. |
| b | Level crossing systems shall be deactivated between trains when train routes are prepared over them. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviation can be specified according to description in ch..0. | b | Veisikringsanlegg skal deaktiveres mellom tog når det er magasinert togveier over dem. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Avvik angis i henhold til beskrivelse i kap. 0. |
| c | If a level crossing system has a fault and cannot secure the road as usual, all trains with a MA past the level crossing shall stop in the level crossing system stopping area before they are allowed to pass the level crossing at low speed. The level crossing system stopping area distance is 200m. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviations can be specified according to description in ch. 6.2.5. Ref. doc.no. 2000000871. | c | Dersom et veisikringsanlegg har en feil som gjør at det ikke kan sikre veien som normalt, må alle tog med kjøretillatelse over planovergangen stoppe i veisikringsanleggets stoppområde før de får lov til å passere planovergangen i lav hastighet. Lengden på veisikringsanleggets stoppområde er 200m. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. Avvik angis i henhold til beskrivelse i kap. 6.2.5. Ref. dok.nr. 2000000871. |
| d | The pre-warning time is calculated by Siemens and stored in the level crossing system. Comments: Any additional pre-warning time is specified according to ch.0. | d | Forringingstid beregnes av Siemens og ligger i veisikringsanlegget. Kommentarer: Evt. ekstra forringingstid angis iht. kap. 0. |

IL parameters, level crossing systems [IL parametere, veisikringsanlegg]

Table, level crossing systems [Tabell, veisikringsanlegg]

| Placement of level crossing system is shown on the schematic drawing. | Plassering av veisikringsanlegg er vist på skjematisk plan. |
| --- | --- |

| 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Level crossing system | ID | Deactivation between train routes | LX stopping area | Dependency route | Additional pre-warning time |
| Veisikringsanlegg | ID | Deaktivering mellom togveier | LX stoppområde | Avhengige togveier | Ekstra forringingstid |
| LX |  | PDLXAB/PDLXBA | RBC | PDEPEN |  |
| Stasjon Plo.1) | STA | No-A | 115 | - | - |
| Overgangen Plo. | OVERG | - | - | Next | 10s |
| Eksempel Plo. | EKS | - | Km. xxxx | - | - |

- This is an example of a footnote. [Dette er et eksempel på en fotnote.]

Level crossing system [Veisikringsanlegg]

| Specify name of level crossing system: |  | Angi navn på veisikringsanlegg |
| --- | --- | --- |

ID [ID]

| Specify «ID» of level crossing system. |  | Angi «ID» på veisikringsanlegget |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | The ID must be unique nationally. | a | Unikt for hele landet. |
| c | A maximum of 7 characters can be used. | c | Det kan maksimalt benyttes 7 tegn. |
|  | Comments: ID is specified by Bane NOR only in the cases it is available. If it is not available, it will be specified later by Siemens. |  | Kommentarer: ID angis av Bane NOR kun i de tilfellene det er tilgjengelig. Hvis det ikke er tilgjengelige angis det senere av Siemens. |

Deactivation between train routes [Deaktivering mellom togveier]

| The following shall be specified if level crossing systems shall not be deactivated between a secured train route and a prepared train route set past it: Comments: All train routes passing this LX in specified direction will have the same functionality. Not applicable for the following: - Level crossing systems on the line section between stations - Level crossing systems between the inner MB on a station (the crossing train will keep the barriers down) |  |  | Følgende skal angis om dette veisikringsanlegget ikke skal deaktiveres mellom en sikret togvei over det og neste togvei som er magasinert over det: Kommentarer: Alle togveier over dette veisikringsanlegget i angitt retning vil ha samme funksjonalitet. Ikke aktuelt for følgende: - Veisikringsanlegg på strekning mellom stasjoner - Veisikringsanlegg mellom indre stoppskilt på stasjoner (kryssende tog vil holde bommene nede likevel) |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. Comments: Default requirement is that level crossing system is deactivated between trains. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. Kommentarer: Default krav er at veisikringsanlegg deaktiveres mellom tog. |
| b | Enter «No-A» or «No-B» if the level crossing system shall not be deactivated between trains when a route is prepared over it in A or B direction. | b | Angi «No-A» eller «No-B» dersom veisikringsanlegget ikke skal deaktiveres mellom tog når det er magasinert togvei over det i A eller B retning. |

LX stopping area [LX stoppområde]

| Use the following to specify that the stopping area distance for this level crossing systems shall be shorter than the default value, see Ch. 6.1.1 c): Comments: This can be applicable where there is a marker board in the default stopping area. |  | Bruk følgende for å angi at stoppområdet for dette veisikringsanlegget skal være kortere enn default lengden, ref. kap. 6.1.1 c): Kommentarer: Dette kan være aktuelt der det er et stoppskilt i default stoppområde. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. Comments: Default requirement is that the stopping area is 200m. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. Kommentarer: Default krav er at stoppområdet er 200m. |
| b | Specify the MB where the stopping area shall start, or the Km. of a platform edge without MB. | b | Angi stoppskiltet hvor stoppområdet skal starte, evt. Km. på plattformkant uten MB. |

Dependency routes [Avhengige togveier]

| Use the following to specify dependency to the following train route, see Ch. 6.1.1 c): Comments: This can be applicable where trains normally stop after activating the level crossing system the normal way. |  | Bruk følgende for å angi avhengighet til etterfølgende togvei, se kap. 6.1.1 c): Kommentarer: Dette kan være aktuelt der tog har rutemessig opphold etter å ha koblet inn veisikringsanlegget på vanlig måte. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. Comments: Default is the level crossing system activated when train route is set past is. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. Kommentarer: Default aktiveres veisikringsanlegget når togvei sikres over det. |
| b | Specify «Next» if the activation of the LX shall have dependency to the first train route after the one the LX is located in. Comments: The level crossing system will then not be activated when the train route it is located in is secured. | b | Angi «Next» dersom aktiveringen av veisikringsanlegget skal ha avhengighet til den første togveien etter togveien planovergangen ligger i. Kommentarer: Veisikringsanlegget vil da ikke aktiveres når togveien den ligger i sikres. |

Additional pre-warning time [Ekstra forringingstid]

| Use the following to specify additional pre-warning time for this level crossing system, see Ch. 6.1.1 d): Comments: additional pre-warning time is applicable where the level crossing system controls a traffic light system on a parallel road. The time is agreed with the Public Roads Administration. |  | Bruk følgende for å angi ekstra lang forringingstid for veisikringsanlegget, se kap. 6.1.1 d): Kommentarer: Ekstra forringingstid er aktuelt i de tilfellene veisikringsanlegget skal styre lyskryss på vei parallelt med sporet. Hvor lang tiden skal være avklares med Vegvesenet. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if default engineering is applicable. Comments: Siemens will engineer normal pre-warning time based on the length of the level crossing according to TRV:05757. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. Kommentarer: Siemens prosjekterer normal forringingstid basert på planovergangens lengde i henhold til TRV:05757. |
| b | Enter «[Additional pre-warning time]s» to specify that this level crossing system shall have additional pre-warning time. Comments: The specified time comes in addition to the normal pre-warning time. | b | Angi «[Ekstra forringingstid]s» for å angi at dette veisikringsanlegget skal ha ekstra lang forringingstid. Kommentarer: Tiden som angis kommer i tillegg til normal forringingstid. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Use the following footnote in 6.2.3 if the level crossing system shall be equipped with obstacle detection system: | a | Benytt følgende fotnote i 6.2.3 dersom veisikringsanlegget skal utrustes med hinderdeteksjon0: |
|  | Cf3) This level crossing system shall be equipped with obstacle detection system (ODS). [Dette veisikringsanlegget skal utrustes med hinderdeteksjon.] |  |  |
|  | Comments: This footnote shall always have number Cf3 (Common footnote 3). |  | Kommentarer: Denne fotnoten skal alltid ha nummer Cf3 (Common[Felles] fotnote 3). |

Points, derailers, crossings and key locks 
[Sporveksler, sporsperrer og S.låser]

Generic functions for points, derailers, crossings and key locks
[Generiske funksjoner for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.lås]

Generic functions for points, derailers, crossings and key locks
[Generiske funksjoner for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.lås]

| Generic functions for points, derailers, crossings and key locks: |  |  | Generiske funksjoner for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.låser: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Is locked and released in train routes and shunting routes. | a | Låses og utløses i togvei og skiftevei. |
| b | Points are released for local operation in TSA and WA. | b | Sporveksel frigis for lokal omlegging i Lok og AO. |
| c | Points and diamond crossings request flank protection for train route, shunting route, TSA and WA. | c | Sporveksler og sporkryss søker sidedekning for togvei, skiftevei, lokalområdet og arbeidsområde. |
| d | A point that can provide flank protection shall request alternative flank protection if it is disturbed. Comments: A point controlled in the “wrong” position will be pulsed to flank protective position. If control is not obtained in flank protective position the request will be forwarded. Forwarding of flank protection request does not apply if the point is providing flank or border protection to TSA/WA. This is a default requirement for engineering. Deviations can be specified in Ch. 7.2.7 «Provide». | d | En sporveksel som kan gi sidedekning skal søke etter alternativ sidedekning dersom den er ute av kontroll. Kommentarer: En sporveksel som er kontrollert i «feil» stilling vil forsøkes pulset over til dekningsgivende stilling. Dersom kontroll ikke oppnås i dekningsgivende stilling videreformidles søket. Videreformidling av dekningssøk gjelder ikke om sporvekselen gir sidedekning til eller er avgrensende i lokalområder/AO. Dette er et default krav til prosjektering. Avvik kan spesifiseres i kap. 7.2.7. |
| e | A point controlled in flank protective position shall provide flank protection when requested. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviations can be specified in Ch. 7.2.7 «Forward left/right». | e | En sporveksel som er i kontroll i dekningsgivende stilling skal gi sidedekning ved søk om dette. Kommentarer: Dette er et default krav til prosjektering. Avvik kan spesifiseres i kap. 7.2.7 «Forward left/right». |
| f | Derailers and key locks shall provide flank protection and cannot request alternative flank protection. Comments: This is a default requirement for engineering. | f | Sporsperre og S.lås skal gi sidedekning og kan ikke søke etter alternativ sidedekning. Kommentarer: Dette er et default krav for prosjektering. |
| g | Several overlaps can exist simultaneously in a point. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviations can be specified in Ch. 0. | g | Flere overlapp kan eksistere samtidig i en sporveksel. Kommentarer: Dette er et default krav til prosjektering. Avvik kan spesifiseres i kap. 0. |
| h | Centrally operated points can have LCP. Centrally operated derailers and trap points cannot have LCP. | h | Sentralstilte sporveksler kan ha lokalstiller. Sentralstilt sporsperre og avsporingstunge kan ikke ha lokalstiller. |
| i | Centrally operated derailers are moved to off/passable position when a TSA is activated. If not specified otherwise points and trap points will remain in the position they have when the TSA is activated. If providing flank/border protection for the TSA they will be moved to the defined position when the TSA is activated. Comments: If a point or trap point shall be moved to non-flank protective position when a TSA is activated this is defined with a footnote according to 7.2.9. | i | Sporsperre legges default «av» (i passerbar stilling) i TSA. Om ikke annet er angitt blir dekningsveksel og avsporingstunge liggende i stillingen de har når TSA blir aktivert. Er de angitt som dekningsgivende eller avgrensende i TSA legges de i definert stilling i TSA. Kommentarer: Skal en dekningsveksel eller avsporingstunge legges i ikke-dekningsgivende stilling i TSA angis dette med fotnote iht. 7.2.9. |
| j | For crossings only the relevant parameter shall0 be specified, see ch. 0 c). | j | For sporkryss angis kun parametere iht. kap. 0 c)0. |

IL parameters for points, derailers, crossings and key locks 
[Forriglingsparametere for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.låser]

Table for points, derailers, crossings and key locks 
[Tabell for sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.låser ]

| Locations of points, derailers, crossings and key locks appear in the schematic plans and are therefore not included in the IL parameters. |  | Plasseringen av sporveksler, sporsperrer, sporkryss og S.låser fremkommer av skjematisk plan og angis derfor ikke i forriglingsparametere. |
| --- | --- | --- |

| 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.2.8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Manual operation | LCP | Predefined position | Prioritized flank protection | Alternative flank protection | Excluded simultaneous overlap |
| ID | Håndstilt | Lokalstiller | Predefinert stilling | Prioritert sidedekning | Alternativ sidedekning | Forhindrede samtidige overlapp |
| WCHE KRZG Key Lock | Hardware | WCHE PLCPCO | WCHE PRLWVL | WCHE PVZLZW | WCHE PRAFPD and PARAFP | POVLEX |
| V1 | - | - | R | - | Forward-Left | - |
| V2 | - | Yes 1) | - | L | Provide | 2) SH.PT - FS.L 8) FS.R-SH.L |
| Sp.1 | - | - | On | - | - | - |
| S.lås 1 - Sp.1/V1 | Sp.1, V1 | - | - | - | - | - |
| S.lås 1.1 - V3 | V3 | - | - | - | - | - |
| S.lås 1.2 - V4 | V4 | - | - | - | - | - |
| Crossing | - | - | - | - | - | 18) SH.A – FS.D |

1)This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 7.2.1: IL parameters for points, derailers, key locks and crossings. For crossings only 7.2.8 is possible to specify. Example of how to fill in the table is shown in red text. [Forriglingsparametere for sporveksel, sporsperre, S.lås og sporkryss. For sporkryss kan bare 7.2.8 angis. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

ID [ID]

| Specify the «point, derailer or key lock». |  | Angi «sporveksel, sporsperre eller S.lås». |
| --- | --- | --- |
| Comments: Points and derailers controlled by key lock shall not be specified. If a point or trap point shall be moved to passable position when a TSA is activated this is defined with a footnote according to 7.2.9. Key locks with more than one key are specified with one row for each key. |  | Kommentarer: Sporveksel og sporsperre kontrollert med S.lås skal ikke angis. Skal en dekningsveksel eller avsporingstunge legges i passerbar stilling i TSA angis dette med fotnote iht. 7.2.9. S.lås med flere nøkler angis med en rad for hver nøkkel. |

Manual Operation [Håndstilt]

| The following shall be specified for Manual Operation: |  |  | Følgende skal angis for håndstilt: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify which manually operated derailer and/or point is to be supervised by the given key lock. | b | Angi hvilken håndstilt sporsperre og/eller sporveksel som kontrolleres av angitt S.lås. |

LCP [Lokalstiller]

| Specify if the point shall have LCP: Comments: Only applicable for centralized points. |  |  | Angi om sporvekselen skal ha lokalstiller: Kommentarer: Kun aktuelt for sentralstilte sporveksler. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Enter «Yes» if the centralized point shall have LCP. | b | Angi «Yes» om den sentralstilte sporvekselen skal ha lokalstiller. |

Predefined position [Predefinert stilling]

Right [Høyre]                Left [Venstre]

| Figure 7.2.5: Predefined point position |  |  | Figur 7.2.5: Predefinert sporvekselstilling |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for the predefined position: Specify the predefined position Left/Right if the point after the release of train route, shunting route, TSA or WA shall be moved to a predefined position. Specify the predefined position «On)/Off» if the derailer after the release of train route, shunting route, TSA or WA shall be moved to a predefined position. Comments: Predefined position for the derailer is also shown in the symbol used for derailer in the schematic plans. |  |  | Følgende skal angis for predefinert stilling: Angi predefinert stilling Left[Venstre]/Right[Høyre] dersom sporveksel etter utløst togvei, skiftevei, Lok eller AO skal legges til definert stilling. Angi predefinert stilling «On[Pålagt]/Off[Avlagt]» dersom sporsperre etter utløst togvei, skiftevei, Lok eller AO skal legges til definert stilling. Kommentarer: Predefinert stilling for sporsperre vises også av symbolet på skjematisk plan. |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «R» if the point shall have a predefined position for driving to the right. | b | Angi «R» om sporvekselen skal ha predefinert stilling for kjøring til høyre. |
| c | Specify «L» if the point shall have a predefined position for driving to the left. | c | Angi «L» om sporvekselen skal ha predefinert stilling for kjøring til venstre. |
| d | Specify «On» if the derailer shall have a predefined protective position over the track. | d | Angi «On [pålagt]» om sporsperre skal ha predefinert beskyttende stilling. |
| e | Specify «Off» if the derailer shall have a predefined not-protective position off the track. | e | Angi «Off [avlagt]» om sporsperre skal ha predefinert ikke-beskyttende stilling av sporet. |

Prioritized flank protection [Prioritert sidedekning]

| Figure 7.2.6: Prioritized protection: A point in right position can provide flank protection for a request from left. At the same time a request from right is forwarded to next object. |  |  | Figur 7.2.6: Prioritert sidedekning: En sporveksel som ligger for kjøring til høyre kan oppfylle kravet om sidedekning fra venstre. Samtidig videreformidles kravet om sidedekning fra høyre til neste objekt. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for Prioritized protection: Comments: «Prioritized protection» is a predefined position for a point that is requested to provide flank protection from both sides at same time. |  |  | Følgende skal angis for prioritert sidedekning: Kommentarer: «Prioritert sidedekning» er den stillingen sporvekselen legges til om den får samtidig krav om å gi sidedekning fra venstre og høyre. |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify the predefined position for the point «L[Left]/R[Right]» when it gets request to provide flank protection from both sides at the same time. | b | Angi prioritert stilling for sidedekning «L[Venstre]/R[Høyre]» som sporveksel skal legges til ved samtidig krav om å gi sidedekning fra venstre og høyre. |

Alternative Flank Protection [Alternativ sidedekning]

| See default requirement for engineering in Ch. 7.1.1. point d) and e). |  | Se default krav til prosjektering i kap 7.1.1. punkt d) og e). |
| --- | --- | --- |
| Provide: A point shall be in flank protective position to provide flank protection. It is possible to specify that a point cannot forward a request for flank protection if it has a different position. See point b below. |  | Provide: En sporveksel skal være i dekningsgivende stilling for å kunne gi sidedekning. Det er mulig å spesifisere at den ikke skal kunne videreformidle søket om den har annen stilling. Se punkt b under. |
| Comments: This applies regardless of which leg the request comes in. |  | Kommentarer: Dette gjelder uavhengig av hvilket ben søket kommer i. |
| Figure 7.2.7.1 Example of “Provide”: A train or shunting route through V9H will request flank protection from V6. V6 is engineered to always provide flank protection. In this example V6 is disturbed and cannot provide flank protection, hence there will be no train route through V9H. |  | Figur 7.2.7.1 Eksempel på «Provide»: Ved togvei eller skiftevei gjennom V9H mottar V6 søk om sidedekning. V6 er prosjektert til å alltid skulle gi sidedekning. V6 er i eksempelet ikke i kontroll og kan ikke gi sidedekning og togvei igjennom V9H kan ikke sikres. |

| Forward: It is possible to specify that a point always shall forward requests for flank protection, even when controlled in flank protective position. There is a distinction between requests from right and left. See points c – d below. |  |  | Forward: Det er mulig å spesifisere at en sporveksel alltid skal videreformidle søk om sidedekning selv om den er kontrollert i dekningsgivende stilling. Det skilles på søk fra høyre og venstre. Se punkt c – d under. |
| --- | --- | --- | --- |
| Figure 7.2.7.2 Example of “Forward-Right”: A train or shunting route through V8V will request flank protection from V5. V5 is engineered to always forward requests for flank protection from the right and will therefore forward the request to the next object. |  |  | Figur 7.2.7.2 Eksempel på «Forward-Right»: Ved togvei eller skiftevei gjennom V8V får V5 søk om sidedekning. V5 er prosjektert til å alltid videreformidle søk om sidedekning fra høyre og videresender derfor denne til neste objekt. |
| The following shall be specified for alternative flank protection: |  |  | Følgende skal angis for alternativ sidedekning: |
| a | Specify «-» if the default engineering applies. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. |
| b | Specify «Provide» if the point cannot forward request for flank protection to the next object if disturbed. Comments: This applies regardless of which leg the request comes from. If the point receives request for flank protection in both legs, it will only provide flank protection for the prioritized position and forward the other, ref. ch. 7.2.6. | b | Angi «Provide» om sporvekselen ikke skal videreformidle søk om sidedekning til neste objekt dersom den er ute av kontroll. Kommentarer: Dette gjelder uavhengig av hvilket ben søket kommer fra. Dersom sporvekselen får søk i begge ben samtidig vil den kun gi dekning til det prioriterte søket, og videresende det andre, ref. kap. 7.2.6. |
| c | Specify «Forward-Left» if the point shall not provide flank protection for request from the left leg, but instead shall forward it to the next object. | c | Angi «Forward-Left» om sporvekselen ikke skal gi sidedekning for søk fra venstre, men alltid skal videreformidle søket til neste objekt. |
| d | Specify «Forward-Right» if the point shall not provide flank protection for request from the left leg, but instead shall forward it to the next object. | d | Angi «Forward-Right» om sporvekselen ikke skal gi sidedekning for søk fra høyre, men alltid skal videreformidle søket til neste objekt. |

Excluded Simultaneous Overlaps [Forhindrede samtidige overlapp]

| This function shall block for conflicting train and shunting routes with overlaps towards the same point or crossing. |  |  |  | Denne funksjonen skal sperre for fiendtlige tog- og skifteveier med overlapp mot samme sporveksel eller sporkryss. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| When two overlaps are defined not to exist at the same time through a point, the overlap after the first train route will block for train routes to the signal of the second overlap as long as the overlap after the first train/shunting route exists. When the first overlap is released the second train/shunting route can be secured. |  |  |  | Når to overlapp er angitt til ikke å kunne gå samtidig gjennom en sporveksel, vil overlappet etter første tog-/skiftevei sperre for sikring av tog-/skiftevei til signalet for det andre overlappet så lenge overlappet etter den første togveien/skifteveien eksister. Når det første overlappet er løst ut kan den andre tog-/skifteveien sikres. |
| This function has no consequences for WA, TSA or SR routes. |  |  |  | Denne funksjonen har ingen konsekvenser for AO, Lok og SR-veier. |
| Default is it possible to let all overlaps go through a point at the same time. |  |  |  | Default tillates alle overlapp å gå samtidig gjennom en sporveksel. |
| The following shall be specified to exclude simultaneous overlaps in a point/crossing: |  |  |  | Følgende skal angis for å forhindre samtidige overlapp i en sporveksel/sporkryss: |
| a |  | Specify «-» if the default engineering applies. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder. |
| b |  | Simultaneous overlaps through points can be excluded by specifying one or more of the following parameters: Comments: There are no limitations in number of parameters specified. | b | Samtidige overlapp gjennom en sporveksel kan forhindres ved å angi en eller flere av følgende parametere: Kommentarer: Det er ingen begrensinger i hvor mange parametere som kan angis. |
|  |  | - SH.PT – FS.R - SH.PT – FS.L - FS.PT – FS.R - FS.PT – FS.L - FS.PT – SH.R - FS.PT – SH.L - FS.R – FS.L - FS.R – SH.L - SH.R – FS.L |  |  |
|  |  | Used abbreviations: PT = Point Tip R = Right L = Left SH = Shunting Route FS = Train route (FS/OS-Route) |  | Benyttede forkortelser: PT = Tungespiss R = Høyre L = Venstre SH = Skiftevei FS = Togvei (FS/OS-vei) |
|  |  | Figure 7.2.8a: If «5) FS.PT-SH.R» is specified in point 22, the overlap after a train route to 616 in point tip is not allowed at the same time as the overlap after a shunting route to 715 in the point’s right leg. |  | Figur 7.2.8a: Angis «5) FS.PT-SH.R» i sporveksel 22 forhindres overlapp etter togvei til 616 i tungespiss samtidig med overlapp etter skiftevei til 715 i sporvekselens høyre ben. |
|  |  | Figure 7.2.8b: Directions for overlaps into points |  | Figur 7.2.8b: Retninger for overlapp inn i sporveksel |
| c |  | Simultaneous overlaps through crossings can be excluded by specifying one or more of the following parameters: Comments: There are no limitations in number of parameters specified | c | Samtidige overlapp gjennom et sporkryss kan forhindres ved å angi en eller flere av følgende parametere: Kommentarer: Det er ingen begrensinger i hvor mange parametere som kan angis. |
|  |  | - FS.A – FS.C - FS.A – SH.C - SH.A – FS.C - FS.A – FS.B - FS.A – SH.B - SH.A – FS.B - FS.D – FS.B - FS.D – SH.B - SH.D – FS.B - FS.D – FS.C - FS.D – SH.C - SH.D – FS.C - FS.C – FS.B - FS.C – SH.B - SH.C – FS.B - FS.A – FS.D - FS.A – SH.D - SH.A – FS.D |  |  |
|  |  | Used abbreviations: SH = Shunting Route FS = Train route (FS/OS-Route) |  | Benyttede forkortelser: SH = Skiftevei FS = Togvei (FS/OS-vei) |
|  |  | Figure 7.2.8c: Directions for overlaps into crossings |  | Figur 7.2.8c: Retninger for overlapp inn i sporkryss |
|  | Comments: For crossings shall only this parameter be specified. No other parameters shall be specified. |  |  | Kommentarer: For sporkryss skal kun denne parameteren angis. Ingen andre parameteres skal angis. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | If a point or trap point shall be moved to non-flank protective position when a TSA is activated this is defined with a footnote in 7.2.2: | a | Skal en dekningsveksel eller avsporingstunge legges i ikke-dekningsgivende stilling i TSA angis dette med følgende fotnote i felt 7.2.2: |
|  | Cf2) Shall be in non-protective position in TSA. [Skal være i ikke-dekningsgivende stilling i TSA] |  |  |
|  | Comments: This footnote shall always have number Cf2 (Common footnote 2). |  | Kommentarer: Denne fotnoten skal alltid ha nummer Cf2 (Common[Felles] fotnote 2). |

TVP sections [Sporavsnitt]

Generic functions for TVP sections [Generisk funksjoner for sporavsnitt]

Generic functions for TVP sections [Generiske funksjoner for sporavsnitt]

| Generic functions for TVP sections |  |  | Generiske funksjoner for sporavsnitt |
| --- | --- | --- | --- |
| a | The IL object for TVP-section is locked in direction for a train- or shunting route after been set by the train dispatcher in TMS. | a | IL objektet for sporfelt låses i retning for en tog- eller skiftevei etter å ha blitt stilt med ordre av togleder i TMS. |
| b | Locked TVP-section object in IL can be released either when it is passed by a train, if the train have passed a defined position or by order from train dispatcher. | b | Låst sporfelt objekt i IL utløses enten etter det er passert av tog, ved at tog passerer definert punkt eller med ordre fra togleder. |

IL parameters for TVP sections [Forriglingsparametere for sporavsnitt]

Table for TVP sections [Tabell for sporavsnitt]

| 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 8.2.8 | 8.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TVP section | Position Indication | Release train route | Release shunting route | Shortening of overlap | Occupied flank protection | Preparatory reset | Release overlap train route |
| Sporavsnitt | Middel-kontroll | Utløsning togvei | Utløsning skiftevei | Forkorting av overlapp | Belagt sidedekning | Forberedende resett | Utløsning overlapp togvei |
| FMEL | STOS PPOSDR and PRLOCK | STOS PZLGAA or PZLGAB PDWAPA/B | STOS PZLGAA or PZLGAB | STOS PDWEAB or PDWEBA | GLAB/KRZG/WCHE/SZEL PPTVPF PTVPFP | ACM TRC | PDWAPA/B |
| 022 | - | - | - | - | O.Route-A O.TVP O.D V.P | Tp(022/9)-NP | Tp(022/B)-B |
| 1 | Tp(1/021)-A, E | Tp(1/021)-B 1) | Tp(03/103)-A | - | - | Tp(A/1)-P | - |

1) This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 8.2.1: IL parameters for TVP sections. Example of completion is shown in red text.
[Forriglingsparametere for sporavsnitt. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

TVP sections [Sporavsnitt]

| Specify all TVP sections in numeric order. Comments: First letters, then numbers. Axle counters specified in ch.8 shall only include name of TVP section that are included in the IL (applicable for tabular IL param.) |  | Angi alle sporavsnitt i numerisk rekkefølge. Kommentarer: Først bokstaver, så tall. Akseltellere som legges inn i kap. 8 skal kun ha med navn på sporavsnitt som inngår i sikringsanlegget (gjelder tabellariske forrpar). |
| --- | --- | --- |

Position Indication [Middelkontroll]

| The following specifies if position indication message is provided when specific TVP section in a route is vacant. Comments: Specified axle counter must be passed by the train’s last axle. The axle counter shall be specified with «Tp(TVP section closest to Oslo/TVP section farthest from Oslo) » Position Indication message is given in all train routes passing this axle counter in specified direction. |  |  | Følgende definerer når melding om middelkontroll gis etter et spesifikt sporavsnitt i en togvei blir fritt. Kommentarer: Tellepunktet som angis må være passert av togets siste aksel før meldingen sendes. Tellepunkt skal angis med «Tp(sporavsnittet nærmest Oslo/sporavsnittet lengst fra Oslo)». Melding om middelkontroll gis for alle togveier som passerer dette tellepunktet i angitt retning. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for Position Indication message: Comments: Specified axle counter is between this TVP section and next TVP section in the train route. |  |  | Følgende skal angis for melding om middelkontroll: Kommentarer: Tellepunktet som angis er mellom dette sporavsnittet og neste sporavsnitt i togveien. |
| a | Enter «-» if this is not applicable | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt |
| b | Specify «Axle counter-A» if this applies to train route in A direction | b | Angi «Tellepunkt-A» om dette gjelder togvei i A retning |
| c | Specify «Axle counter-B» if this applies to train route in B direction | c | Angi «Tellepunkt-B» om dette gjelder togvei i B retning |
| d | Default requirement for engineering is that the position indication message shall be sent independent of whether the train route is extended or not. Specify «, E» (Extended) if the message shall not be sent when the train route is extended. | d | Default krav for prosjektering er at melding om middelkontroll gis uavhengig av om togveien er forlenget eller ikke. Angi «, E» (Extended) om melding om middelkontroll ikke skal gis når togveien er forlenget. |

Releasing train route [Utløsning togvei]

| The following defines if the remaining part of a train route shall be released instantly when the train has passed a defined release point. Comments: The specified axle counter must be in the train route. The route is released when the axle counter is passed by the train’s last axle. A train route is released the same way independently of whether it is extended with another train route or not. The train route is released without time delay. All train routes passing this axle counter in specified direction are released. There must be more than one TVP section between start point and end point for the train route if this function shall be used. The first axle counter in the train route cannot be used. Default requirement is that the specified axle counter also is used as release point for overlap. |  |  | Følgende definerer om resterende del av togveien skal utløses momentant når toget har passert punktet som angis. Kommentarer: Tellepunktet som angis må ligge i togveien. Togveien utløses når angitt akselteller er passert av togets siste aksel. En togvei utløses likt uavhengig av om den er forlenget med annen togvei eller ikke. Togveien utløses uten tidsforsinkelse. Alle togveier over dette tellepunktet i angitt retning utløses. Det må være flere enn ett sporavsnitt mellom startpunktet og sluttpunktet i togveien om denne funksjonen skal kunne benyttes. Første tellepunkt i togveien kan ikke benyttes. Default krav er at angitte tellepunkt også benyttes som utløsningspunkt for overlapp. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following specifies if all train routes to the next end point shall be released when this TVP section is vacant after the train’s last axle has passed. Comments: Specified axle counter is between this TVP section and next TVP section in the train route. The axle counter shall be specified with «Tp(TVP section closest to Oslo/TVP section farthest from Oslo)» |  |  | Følgende definerer om togvei til neste sluttpunkt skal løses ut når dette sporavsnittet blir fritt etter at togs siste aksel har passert. Kommentarer: Tellepunktet som angis ligger mellom dette sporavsnittet og neste sporavsnitt i togveien. Tellepunkt angis med «Tp(sporavsnittet nærmest Oslo/sporavsnittet lengst fra Oslo)». |
| a | Enter «-» if this is not applicable. Comments: the train route will release when the train’s last axle has passed the end point for the train route. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. Kommentarer: Togveien løser da ut når siste aksel har passert sluttpunktet i togveien. |
| b | Specify «Axle counter-A» if this applies to train route in A direction | b | Angi «Tellepunkt-A» om dette gjelder togvei i A retning |
| c | Specify «Axle counter-B» if this applies to train route in B direction | c | Angi «Tellepunkt-B» om dette gjelder togvei i B retning |

Releasing shunting route [Utløsning skiftevei]

| The following define if the remaining part of a shunting route shall be released when the shunting unit has passed the specified location. Comments: The specified axle counter must be in the shunting route. The shunting route is released when the axle counter is passed by train last axle. The shunting route is released with the time delay defined in ch. 4.2.8. There must be more than one TVP section between start point and end point for the shunting route if this function shall be used. The first axle counter in the shunting route cannot be used. All shunting routes passing defined location in specified direction are released. |  |  | Følgende definerer om resterende del av en skiftevei skal utløses når skiftet har passert punktet som angis. Kommentarer: Tellepunktet som angis må ligge i skifteveien. Skifteveien utløses når angitt akselteller er passert av skiftets siste aksel. Skifteveien utløses med tidsforsinkelsen definert i kap. 4.2.8. Det må være flere enn ett sporavsnitt mellom startpunktet og sluttpunktet i skifteveien om denne funksjonen skal kunne benyttes. Første tellepunkt i skifteveien kan ikke benyttes. Alle skifteveier over dette tellepunktet i angitt retning utløses. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following specifies if all shunting routes to next end points shall be released when this TVP section in is vacant after shunting unit. Comments: Specified axle counter is between this TVP section and next TVP section in the shunting route. The axle counter shall be specified with «Tp/(TVP section closest to Oslo/TVP section farthest from Oslo) |  |  | Følgende definerer om skifteveier til neste sluttpunkt skal løses ut når dette sporavsnittet blir fritt etter skiftet. Kommentarer: Tellepunktet som angis ligger mellom dette sporavsnittet og neste sporavsnitt i skifteveien. Tellepunkt angis med «Tp(sporavsnittet nærmest Oslo/sporavsnittet lengst fra Oslo)». |
| a | Enter «-» if this is not applicable | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt |
| b | Specify «Axle counter-A» if this applies to shunting route in A direction | b | Angi «Tellepunkt-A» om dette gjelder skiftevei i A retning |
| c | Specify «Axle counter-B» if this applies to shunting route in B direction | c | Angi «Tellepunkt-B» om dette gjelder skiftevei i B retning |

Shortening of overlap [Avkort overlapp]

| The following functionality can be used if an overlap shall be shorter in one direction out of a point than specified in Ch 0 « Overlap [Overlapp]» and generic functions. Comments: The overlap can stop in an axle counter between two TVP-sections. All overlaps passing this axle counter in specified direction is shortened. This also applies to a signal on the same location as the specified axle counter. |  |  | Følgende funksjonalitet kan benyttes om overlapp skal være kortere i en retning ut av en sporveksel enn angitt i kap 0 Overlap [Overlapp]» og generiske funksjoner. Kommentarer: Overlappet kan stoppe i en akselteller mellom to sporavsnitt. Alle overlapp over angitt akselteller i definert retning forkortes. Også dersom signalet står på samme sted som akseltelleren. |
| --- | --- | --- | --- |
| The following specifies if the overlap shall be shortened to an axle counter. Comments: Specified axle counter is between this TVP section and next TVP section in overlap. The axle counter shall be specified with «Tp(TVP section closest to Oslo/TVP section farthest from Oslo) |  |  | Følgende definerer at overlappet skal forkortes til en akselteller. Kommentarer: Akseltelleren som angis ligger mellom dette sporavsnittet og neste sporavsnitt i overlappet. Akseltelleren angis med «Tp(sporavsnittet nærmest Oslo/sporavsnittet lengst fra Oslo)». |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «Axle counter-A» if this applies to train route in A direction. | b | Angi «Axle counter-A» om dette gjelder togvei i A retning. |
| c | Specify «Axle counter-B» if this applies to train route in B direction. | c | Angi «Axle counter-B» om dette gjelder togvei i B retning. |

Occupied flank protection [Belagt sidedekning]

| TVP sections in flank protection area (between a train/shunting route and flank protection object) shall by default be vacant. |  | Default skal sporavsnitt i sidedekningsområdet (mellom togvei/skiftevei og dekningsgivende objekt) være fritt. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TVP sections containing flank protective derailer or trap point by default be vacant. |  | Default skal sporavsnitt som inneholder dekningsgivende sporsperre eller avsporingstunge være fritt. |  |
| TVP sections containing flank protective points can by default be occupied. |  | Default kan sporavsnitt som inneholder dekningsgivende sporveksel være belagt. |  |
| a | Enter «-» if default requirement is applicable for this TVP section. | a | Angi «-» om default prosjektering gjelder for dette sporavsnittet. |
| b | Specify «O.Route-A/B» (Occupied in Train Route) if this TVP section is in flank protection area and can be occupied if it is included in a train route in direction A or B. Note that the TVP section after the signal in opposite direction also has to be occupied. | b | Angi «O.Route-A/B» (Occupied in Train Route) dersom dette sporavsnittet er i sidedekningsområdet og kan være belagt om det inngår i en togvei i A eller B retning. Merk at sporavsnittet etter motrettet signal også må være belagt. |
|  | Comments: Ref ch. 2.1.2 c) The defined TVP section(s) in the flank protection area can contain: - Point that cannot give flank protection - Derailer that can give flank protection - Key lock |  | Kommentarer: Se kap. 2.1.2 c) Definerte sporavsnitt i sidedekningsområdet kan inneholde: - Sporveksel som ikke kan gi sidedekning - Sporsperre som kan gi sidedekning - S.lås |
|  | The flank protection area cannot contain: - Point that can give flank protection - Derailer that cannot give flank protection - Crossing |  | Sidedekningsområdet kan ikke inneholde: - Sporveksel som kan gi sidedekning - Sporsperre som ikke kan gi sidedekning - Sporkryss |
|  | Trap point is treated as point or derailer dependent of engineering. Ref to 7.1.1 i) |  | Avsporingstunge og dekningsveksel behandles som sporveksel eller sporsperre avhengig av prosjektering. Se 7.1.1 i) |
|  | Figure 8.2.7: In the figure is it possible to lock a train route from signal 226 if TVP section 013 is occupied in cases where the TVP section in front of signal 126 also is occupied and the occupied TVP sections are in a locked train route in direction from the point. |  | Figur 8.2.7: I figuren er det mulig å sikre togvei fra 226 selv om sporavsnitt 013 er belagt dersom det også er belagt foran signal 126 og beleggene inngår i sikret togvei i retning fra sporvekselen. |
| c | Specify «O.TVP» (Occupied TVP section) if this TVP section is in flank protection area and can be occupied independently of if it is in a train route. Comments: This TVP section can contain points, derailers, trap points or crossings. Ref ch. 2.1.2 c) | c | Angi «O.TVP» (Occupied TVP section) dersom dette sporavsnittet er i sidedekningsområdet og kan være belagt uavhengig av om det inngår i togvei. Kommentarer: Dette sporavsnittet kan inneholde sporveksel, sporsperre, avsporingstunge eller sporkryss. Se kap 2.2.5.2.1.2 c) |
| d | Specify «O.D» (Occupied Derailer) if this TVP section is covering flank protective derailer or trap point and can be occupied. Comments: Ref Ch. 2.1.2 e) | d | Angi «O.D» (Occupied Derailer) dersom dette sporavsnittet inneholder dekningsgivende sporsperre eller avsporingstunge og kan være belagt. Kommentarer: Se kap 2.1.2 e) |
| e | Specify «V.P» (Vacant Point) if this TVP section covering flank protective point and is required vacant. Comments: Ref Ch. 2.1.2 f) | e | Angi «V.P» (Vacant Point) dersom dette sporavsnittet inneholder dekningsgivende sporveksel og skal være fritt. Kommentarer: Se kap 2.1.2 f) |

Preparatory reset [Forberedende resett]

| It is possible to specify which axle counters that shall be passed to perform Preparatory Reset of a TVP section. It is also possible to specify axle counters that shall not be used for Preparatory Reset. |  |  | Det er mulig å angi hvilke tellepunkt som skal passeres for forberedende resett av et sporavsnittet. Det er også mulig å angi akseltellere som ikke kan benyttes for forberedende resett. |
| --- | --- | --- | --- |
| Comments: |  |  | Kommentarer: |
| If no axle counters are specified, it is arbitrary which two axle counters that are passed. |  |  | Angis ingen tellepunkt er det vilkårlig hvilke to tellepunkt som passeres. |
| It is possible to specify 1 or 2 axle counters that shall be passed. |  |  | Det er mulig å angi at 1 eller 2 tellepunkt må passeres. |
| If one axle counter is specified, it doesn’t matter which other axle counter is passed in addition to the specified axle counter. |  |  | Angis ett tellepunkt er det vilkårlig hvilket av de øvrige tellepunktene som også passeres. |
| If two axle counters are specified, both must be passed. If the TVP section has only two axle counters both have to be passed when doing preparatory reset. It is possible to define an unlimited number of axle counters that cannot be passed. |  |  | Angis to tellepunkter må begge passeres. Dersom sporavsnittet har kun to akseltellere må begge passeres ved forberedende resett. Det er mulig å angi et ubegrenset antall akseltellere som ikke kan passeres. |
| For TVP section with points the axle counter at the point tip shall be specified as a default requirement, also if the TVP section has only two axle counters. The reason for this is to avoid TVP section to be reset by train entering in one leg of the point and leaving it in the other leg. This default requirement does not apply to TVP sections with slip point where only axle counters are defined if necessary. Neither does it apply to key locked points if NP(Not Passed) is set on the axle counter(s) towards the non-interlocked track and the TVP section in left with only two other axle counters. |  |  | For sporavsnitt i sporveksler skal tellepunktet ved tungespiss angis som default krav, også dersom sporavsnittet kun har to akseltellere. Bakgrunnen for dette er å unngå at sporavsnittet resettes av tog som kommer inn i sporavsnittet i det ene benet i sporvekselen og forlater sporavsnittet i det andre benet. Dette gjelder ikke akselteller ved tungespiss i kryssveksel som kun angis ved behov. Dette gjelder heller ikke for kontrollåste sporveksler dersom NP (Not Passed) er satt på akselteller(ne) mot usikret spor og sporavsnittet da har kun to andre akseltellere. |
| For TVP section in dead end tracks the same axle counter must be passed twice. In cases where the TVP section only have one axle counter this don’t need to be specified. |  |  | For sporavsnitt i buttspor må samme tellepunkt passeres to ganger. Har sporavsnittet kun ett tellepunkt er det ikke nødvendig å angi dette tellepunktet. |
|  |  |  | . |
| In TMS, the order for preparatory reset is given to a TVP section. It is not indicated in the TMS which axle counters that shall be passed, that shall not be passed or can be passed. This is handled in documents. |  |  | I TMS gis ordre om forberedende resett til et sporavsnitt. Det er ingen indikering i TMS av hvilke akseltellere som skal passeres, ikke skal passeres eller kan passeres. Dette ivaretas i dokumenter. |
| The following axle counters shall be passed to perform Preparatory Reset of this TVP section. Comments: Axle counter shall be specified with «Tp(TVP section closest to Oslo/TVP section farthest away from Oslo)». Axle counters at the border to non-interlocked areas shall be defined with Tp(TVP section/-) if there is only one exit from the TVP section, and Tp(TVP section/-L) and Tp(TVP section/-R) if there are two. L and R indicate direction out from a point. Track section numbers and «-» shall be entered in same order as they are on schematic plan. |  |  | Følgende tellepunkt skal passeres for forberedende resett av dette sporavsnittet. Kommentarer: Tellepunkt skal angis med «Tp(sporavsnittet nærmest Oslo/sporavsnittet lengst fra Oslo)». Tellepunkt mot uforriglet område angis med Tp(Sporavsnitt/-) om det er kun en utgang fra sporavsnittet og Tp(Sporavsnitt/-L) og Tp(Sporavsnitt/-R) om det er to. L og R angir sporvekselben. Sporavsnittnummer og «-» angis i samme rekkefølge som de har på skjematisk plan. |
| a | Enter «-» if this is not applicable | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt |
| b | Specify «Axle counter-P» that shall be passed to perform Preparatory Reset. Comments: P (Passed) Siemens call this function «Mandatory preparatory reset» | b | Angi «Tellepunkt-P» som skal passeres ved forberedende resett. Kommentarer: P (Passed) |
| c | Specify «Axle counter-NP» that shall not be passed to perform Preparatory Reset. Comments: NP (Not Passed) | c | Angi «Tellepunkt-NP» som ikke skal passeres ved forberedende resett. Kommentarer: NP (Not Passed). |

Release of overlap for train route [Utløsning av overlapp for togvei]

| Overlap after train route is released when the release point is passed by minimum the train’s first axle and the train has stopped. See description of functionality for release of overlap for train route in Ch.3.1.4. Comments: Release point for overlap is default the same as that for train route if a release point for train route is specified. Only deviations from this are specified. If no release point for train route is specified, no release point for overlap shall be specified. The release point for overlap cannot be placed after the release point for train route. The release point for overlap can be placed ahead of the release point for train route but has to be placed in the train route the overlap belongs to. |  | Overlapp etter togvei løses ut når utløsningspunktet er passert av (minst) togets første aksel og toget har stoppet. Se beskrivelse av funksjonalitet for utløsning av overlapp for togvei i kap. 3.1.4. Kommentarer: Utløsningspunkt for overlapp er default det samme som for togvei dersom utløsningspunkt for togvei er angitt. Kun avvik fra dette angis. Dersom det ikke er angitt noe utløsningspunkt for togvei skal det heller ikke angis noe for overlapp. Utløsningspunktet for overlapp kan ikke ligge etter utløsningspunktet for togvei. Utløsningspunktet for overlapp kan ligge før utløsningspunktet for togvei, men må ligge i togveien overlappet tilhører. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The following shall be specified for the release point for overlap after a train route: |  | Følgende angis for utløsningspunkt for overlapp etter togvei: |  |
| a | Enter «-» if default requirement is applicable. | a | Angi «-» om default krav gjelder. |  |
| b | Specify «Axle counter-A» if this applies to overlap after a train route in A direction. | b | Angi «Tellepunkt-A» om dette gjelder overlapp etter togvei i A retning. |  |
| c | Specify «Axle counter-B» if this applies to overlap after a train route in B direction. | c | Angi «Tellepunkt-B» om dette gjelder overlapp etter togvei i B retning. |  |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. |
| --- | --- | --- |
| Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  | Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |

Stop areas [Stoppområder]

Generic functions for stop areas [Generiske funksjoner for stoppområder]

Generic functions for stop areas [Generiske funksjoner for stoppområder]

| Generic functions for stop areas: |  |  | Generiske funksjoner for stoppområder: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | UESA: Trains are stopped (tripped) without conditions. This is initiated by the train dispatcher or by a detected derailment. UESA are specified in IL parameters for stations and lines. Comments: Shunting signals are also set to Stop in UESA and new shunting routes cannot be secured before the UESA is deactivated. Shunting signals in activated TSA are not set to stop when the UESA is activated. | a | UESA: Tog stoppes uten betingelser med nødbrems. Er aktuelt etter ordre fra togleder eller ved detektert avsporing. UESA angis i forriglingsparametere for stasjoner og linje. Kommentarer: Dvergsignaler settes også i stopp i UESA og nye skifteveier kan ikke sikres før UESA er opphevet. Dvergsignaler i aktivert lokalområde settes ikke til stopp når UESA aktiveres. |
| b | CESA: The train is stopped if it can stop ahead of the relevant area using service brakes. If it cannot stop ahead of the area with the use of service brakes, the speed of the train is not affected, and the train can pass the area. CESA shall be triggered by sensors such as fire alarms in tunnels. Comments: It is a default requirement for Bane NOR that a train shall not be tripped if it can't stop before a CESA. | b | CESA: Toget stoppes om det kan stoppe med driftbrems før det aktuelle området. Hvis det ikke kan stoppe med driftbrems før området, påvirkes ikke togets hastighet og toget kan passere området. CESA skal trigges av sensorer f.eks. brannvarsling i tunnel. Kommentarer: Det er et default krav for Bane NOR at tog ikke skal trippes om det ikke kan stoppe før CESA. |
| c | Last train route ahead of activated UESA and CESA has release speed 0 km/h. | c | Togvei mot aktivert UESA og CESA har frislipphastighet 0 km/h. |
| d | It is possible to engineer a maximum of two UESAs in the same area. | d | Det kan maks være prosjektert to UESA i samme område. |
| e | SSS: Signal stop area: All signals in the area are set to «Stop». Comments: Shunting signals in a secured shunting route are also set to “Stop” but not shunting signals in an activated TSA. The MA is shortened to the first MB without changing its release speed. Trains that are close to the MB will activate emergency brakes and be tripped if they pass the MB. If the train is further away it will use service brakes towards the MB. Does not activate UESA/CESA. | e | SSS: Signalstoppområde: Alle signaler i området settes i «Stopp». Kommentarer: Også skiftesignaler i skiftevei settes til «Stopp», men ikke skiftesignaler i aktivert lokalområde. Kjøretillatelsen forkortes til første stoppskilt uten å endre frislipphastigheten. Tog som er nærme stoppskilt vil få nødbrems og evt. trippes om de passerer stoppskiltet. Er toget lengre unna vil det få driftsbrems mot stoppskiltet. Aktiverer ikke UESA/CESA. |
| f | The train dispatcher has the possibility to activate and deactivate UESA connected to Ai. Comments: This function exists in the system, but the train dispatcher shall not use it. | f | Togleder har mulighet til å aktivere og deaktivere UESA tilkoblet Ai. Kommentarer: Funksjonen finnes i anlegget, men togleder skal ikke benytte den. |

IL parameters for stop areas [Forriglingsparametere for stoppområder]

Table for stop areas [Tabell for stoppområder]

| Comments: The location of the stop areas does not appear in the schematic plans. |  | Kommentarer: Omfang av stoppområder og fremkommer ikke av skjematisk plan. |
| --- | --- | --- |

| 9.2.2 | 9.2.3 | 9.2.4 | 9.2.5 | 9.2.6 | 9.2.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UESA/CESA/SSS | ID | From | To | Derailment indicator | Signals |
| UESA/CESA/SSS | ID | Fra | Til | Avsporings-indikator | Signaler |
| ESAR STOS AVAL | ESAR | STOS and ETCS | STOS and ETCS | AUXO | SZEL |
| UESA Rakkestad | RST | A01 | 9005 | Ai.A | - |
| CESA 1) | RST | A01 | 9005 | - | - |

1)This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 9.2.1: IL parameters for stop areas. Example of how to fill in the table is shown in red text.
[Forriglingsparametere for stoppområder. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

UESA/CESA/SSS [UESA/CESA/SSS]

| Specify if the area is a UESA, CESA or SSS and the name of the area if relevant. Comments: The tunnel name is given for UESA which are activated by derailment indicators. If there are several areas in a tunnel these are numbered from 1 in increasing kilometers. SSS shall not be used and shall therefore no longer be engineered. |  | Angi om området er UESA, CESA eller SSS samt navnet på området dersom aktuelt. Kommentarer: UESA som aktiveres av avsporingsindikator angis med navn på tunellen området er i. Er det flere områder i en tunnel nummereres disse fra 1 i økende km. SSS skal ikke benyttes og skal derfor ikke lenger prosjekteres. |
| --- | --- | --- |

ID [ID]

| Specify «ID» of UESA/CESA/SSS. |  |  | Angi «ID» på UESA/CESA/SSS |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Stations are specified using the three-letter abbreviation for the station. | a | Stasjoner angis med bokstavforkortelsen for stasjonen. |
| b | For line sections the adjacent stations three-letter abbreviations are specified with hyphen between and without parentheses. | b | Linjen angis med bokstavforkortelsen for stasjonene på hver side med bindestrek mellom og uten parentes. |
| c | A maximum of 7 characters can be used. | c | Det kan maksimalt benyttes 7 tegn. |

From [Fra]

| The following shall be specified for where UESA/CESA/SSS is valid from. |  |  | Følgende skal angis for hvor UESA/CESA/SSS gjelder fra. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «marker board_area code» UESA, CESA or SSS is valid from. | a | Angi «stoppskilt_stasjonskode» UESA, CESA eller SSS gjelder fra. |
| b | Specify «Banedata km» and «marker board_area code» area for Derailment indicator is valid from. Comments: Km specifies connected UESA and CESA in RBC and TMS. «Marker board_area code» specifies area in IL. | b | Angi «Banedata km» og «stoppskilt _stasjonskode» området for avsporingsindikator gjelder fra. Kommentarer: Km angir tilhørende UESA and CESA i RBC og TMS. «Stoppskilt_stasjonskode» angir området i IL. |
| c | If one derailment indicator shall have consequences for several parallel tracks, the start points for all tracks shall be defined in same UESA area. | c | Skal én avsporingsindikator få konsekvenser for flere parallelle spor angis startpunktene for alle spor i samme UESA område. |

To [Til]

| The following shall be specified for where UESA/CESA/SSS is valid to. |  |  | Følgende skal angis for hvor UESA/CESA/SSS gjelder til. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «marker board_area code» UESA, CESA or SSS is valid to. | a | Angi «stoppskilt_Stasjonskode» UESA, CESA eller SSS gjelder til. |
| b | Specify «Banedata km» and «marker board_area code» for the area for Derailment indicator is valid to. Comments: Km specifies connected UESA and CESA in RBC and TMS. «Marker board_Area code» specifies area in IL. | b | Angi «Banedata km» og «stoppskilt_ stasjonskode» for hvor området for avsporingsindikator gjelder til. Kommentarer: Km angir tilhørende UESA and CESA i RBC og TMS. «Stoppskilt_stasjonskode» angir området i IL. |
| c | If one derailment indicator shall have consequences for several parallel tracks, the end points for all tracks shall be defined in same UESA area. | c | Skal én avsporingsindikator få konsekvenser for flere parallelle spor angis sluttpunktene for alle spor i samme UESA område. |

Derailment indicator [Avsporingsindikator]

| The following shall be specified for derailment indicator: |  |  | Følgende skal angis for avsporingsindikator: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «derailment indicator» which activates UESA. Comments: A maximum of 7 characters can be used | b | Angi «avsporingsindikator» som skal aktivere UESA. Kommentarer: Det kan maksimalt benyttes 7 tegn |

Signals [Signaler]

| The following shall be specified for SSS area: |  |  | Følgende skal angis for signalstoppområde: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter all signals that shall be set to stop when the area is activated. Comments: This is normally all signals in the area including standalone shunting signals, except fictive end points and MB at the end of dead-end tracks. There can be a maximum of 50 signals in a SSS. SSS shall no longer be used and shall therefore not be engineered. | a | Angi alle signaler som skal gå til stopp når signalstoppområdet er aktivert. Kommentarer: Dette er vanligvis alle signaler i området inkludert frittstående skiftesignal men unntatt fiktive sluttpunkt og MB innerst i buttspor. Det kan være maks 50 signaler i SSS Signalstoppområder skal ikke benyttes og skal derfor ikke lenger prosjekteres. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- |

Avalanche detection areas [Rasvarslingsområder]

Generic functions for avalanche detection areas [Generiske funksjoner for rasvarslingsområder]

Generic functions for avalanche detection areas [Generiske funksjoner for rasvarslingsområder]

| Generic functions for avalanche detection areas: |  | Generiske funksjoner for rasvarslingsområder |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Function when avalanche is detected: - Train route can be locked past the area. - A train gets line speed to the area. - At a predefined distance before the area an “avalanche detected message” will appear on the DMI and the train driver must acknowledge this within 20 sek. Comments: The emergency brake will be activated if the train driver doesn´t acknowledge it in time. - Then the train goes to OS mode and the train driver has to acknowledge that as well. - The train can technically pass the area at maximum 40 km/h, but operationally it shall pass the area at maximum 10 km/h. - The train can drive at line speed when the front of the train has passed the area. - If the avalanche detection area is activated when the train is already in it, the train will not be stopped. - If the avalanche detection area is activated when the train is in the acknowledge area for avalanche, the emergency brakes will be activated if the driver doesn’t acknowledge in time. | a | Funksjon ved detektert ras: - Togvei kan sikres over området. - Toget får linjehastighet frem til området. - Ved forhåndsbestemt avstand foran området kommer melding om detektert ras på DMI og fører må kvittere for denne innen 20 sek. Kommentarer: Hvis fører ikke kvitterer i tide får toget nødstopp. - Deretter går toget over til OS mode og fører må også kvittere for dette. - Toget får teknisk maksimalt 40 km/h gjennom området, men operativt tillates maksimalt 10 km/h. - Toget kan kjøre i linjehastighet igjen når fronten på toget har passert området. - Aktiveres rasvarslingsområdet når toget allerede er i det vil toget ikke stoppes. - Aktiveres rasvarslingsområdet når toget er i kvitteringsområdet for rasvarsling, vil toget få nødbrems om fører ikke kvitterer i tide. |
| b | Detected avalanche shall default have no dependency to signals. Comments: This is a default requirement for engineering. Deviations are specified according to ch. 10.2.6. | b | Detektert ras skal default ikke ha avhengighet til signaler. Kommentarer: Dette er default krav for prosjektering. Avvik angis iht. kap. 10.2.6. |

IL parameters for avalanche detection areas [Forriglingsparametere for rasvarslingsområder]

Table for avalanche detection areas [Tabell for rasvarslingsområder]

| 10.2.2 | 10.2.3 | 10.2.4 | 10.2.5 | 10.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Avalanche Detection Area | ID | From | To | Block train routes |
| Rasvarslingsområde | ID | Fra | Til | Sperre for togvei |
| ESAR AVAL | ESAR | ETCS | ETCS | PRTINF |
| Stammelmofloget | STAMMEL | 548,110 | 548,330 | L03 |
| Eksempelområde 1) | EKS | 548,110 | 548,330 | - |

1)This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 10.2.1: IL parameters for avalanche detection areas. Example of how to fill in the table is shown in red text.
[Forriglingsparametere for rasvarslingsområder. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

Avalanche detection area [Rasvarslingsområde]

| Specify the name of the avalanche detection area. |  | Angi navnet på rasvarslingsområdet. |
| --- | --- | --- |

ID [ID]

| Specify the «ID» of the avalanche detection area. |  |  | Angi «ID» på rasvarslingsområdet. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Unique ID (nationally). | a | Unik ID (nasjonalt). |
| b | A maximum of 7 characters can be used. | b | Det kan maksimalt benyttes 7 tegn. |

From [Fra]

| The following shall be specified for where avalanche detection area is valid from. |  | Følgende skal angis for hvor rasvarslingsområde gjelder fra. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «Banedata km» Avalanche detection area is valid from. | a | Angi «Banedata km» rasvarslingsområdet gjelder fra. |

To [Til]

| The following shall be specified for where avalanche detection area is valid to. |  | Følgende skal angis for hvor rasvarslingsområde gjelder til. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «Banedata km» avalanche detection area is valid to. | a | Angi «Banedata km» rasvarslingsområde gjelder til. |

Block for train routes [Sperre for togvei]

| Specify the following if train routes through the avalanche detection area shall be blocked when an avalanche is detected: Comments: See TRV:06962. |  | Følgende angis når det skal sperres for togvei gjennom rasvarslingsområde når ras er detektert: Kommentarer: Se TRV:06962. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Enter «Signal» that shall be blocked for train route if the avalanche detection area is activated. Comments: All signals for train routes past the avalanche detection area is set to «Stop». | b | Angi «Signal» som skal sperres for togvei om rasvarslingsområdet er aktivert. Kommentarer: Alle signaler for togveier over rasvarslingsanlegget settes til «Stopp». |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- |

Temporary and Permanent Shunting Areas [Lokalområder og permanente skifteområder]

Generic functions for Temporary and Permanent Shunting Area [Generiske funksjoner for lokalområder og permanente skifteområder]

Generic functions for TSA/PSA [Generiske funksjoner for Lok./PSA]

| Generic functions for objects in TSA/PSA: |  |  | Generiske funksjoner for objekter i Lok./PSA: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Points and key locks are released for local operation when the TSA is activated. Comments: Points in occupied TVP sections in TSA can be operated using HHT or local control panel. | a | Sporveksler og S.låser i området frigis for lokal omlegging når Lok. frigis. Kommentarer: Sporveksler i belagte sporavsnitt I Lok. kan omlegges med HHT eller lokalstiller. |
| b | Centrally operated derailers are moved to off/passable position and are not released for local operation. Comments: Centrally operated derailers cannot be operated with HHT or from TMS in TSA. Centrally operated derailers don’t have local control panel. | b | Sentralstilte sporsperrer legges i passerbar stilling og frigis ikke for lokal omlegging. Kommentarer: Sentralstilt sporsperre kan ikke omlegges med HHT eller fra TMS i lokal frigitt område. Sentralstilt sporsperre har ikke lokalstiller. |
| c | TSA cannot contain conflicting train routes, shunting routes, overlap, WA or other TSA. | c | Lok kan ikke inneholde fiendtlige togveier, skifteveier, overlapp, AO eller andre Lok. |
| d | It is possible to set a train route or shunting route out of an TSA/PSA, from a marker board or shunting signal placed at the border of the TSA/PSA. | d | Togvei og skiftevei kan stilles ut fra Lok./PSA, fra stoppskilt eller skiftesignal plassert i grensen av Lok./PSA. |
| e | When a TSA with border in a single crossover is activated, the points in the crossover will be locked in flank protective position (the point outside the TSA) and border protective position (the point inside the TSA) and are not released for local operation, see figure 11.1.1 below. | e | Når et lokalområde med grense i en sporvekselsløyfe frigis, vil sporvekslene i sløyfen låses i dekningsgivende (sporvekselen utenfor Lok.) og avgrensende stilling (sporveksel inne i Lok.) og frigis ikke for lokal omlegging, se figur 11.1.1 under. |
|  | Figure 11.1.1: Point 1 is included in the TSA. Point 8 is the nearest point in parallel track outside TSA. Point 1 is giving border protection and point 8 is giving flank protection for TSA. |  | Figur 11.1.1: Sporveksel 1 inngår i Lok. Sporveksel 8 er nærmeste sporveksel i parallelt spor utenfor Lok. Sporveksel 1 er avgrensende og sporveksel 8 gir sidedekning for Lok. |
| f | Points providing flank and border protection for a TSA are released for local operation when an adjacent TSA in parallel track is activated simultaneously. | f | Sporveksler som er sidedekkende eller avgrensende til Lok frigis for lokal omlegging om Lok i parallelt spor frigis samtidig. |
| g | It is not possible to set train routes or shunting routes into a TSA. It is possible to set a shunting route to the border of a TSA. It is not possible to set a train route with overlap to the border of a TSA. | g | Det er ikke mulig å stille togvei eller skiftevei inn i lokalt frigitt område (TSA). Det er mulig å stille skiftevei til grensen for TSA. Det er ikke mulig å stille togvei med overlapp til grensen for TSA. |
| h | It is possible to set train routes and shunting routes to the border of a PSA. | h | Det er mulig å stille togvei og skiftevei til grensen av et utforriglet område (PSA) |
| i | Level crossing system in TSA is activated by LCP (local control panel) by the track and is deactivated automatically when train has passed the level crossing. | i | Veisikringsanlegg i lokalt frigitt område (TSA) aktiveres med trykknapper ved sporet og deaktiveres automatisk når toget har passert planovergangen. |
| j | A non-interlocked area on a station will be included in the station’s TSA when this is activated. If shunting is to be performed in the non-interlocked area without activating the station’s TSA there must be a PSA in the non-interlocked area. This assumes sufficient protection towards train routes in other tracks. | j | Et uforriglet område på en stasjon blir inkludert i stasjonens lokalområde når dette aktiveres. Skal det foretas skifting i det uforriglede området uten at stasjonens lokalområde er aktivert må det være PSA i det uforriglede området. Det forutsetter at det er tilstrekkelig dekning mot trafikkert spor. |

IL Parameters for Temporary and Permanent Shunting Areas [Forriglingsparametere for lokalområder og permanente skifteområder]

Table for TSA/PSA [Tabell for lokalområder/permanente skifteområder]

| The TSA/PSA borders appear in the schematic plans and are therefore not included in the IL parameters. |  | Grensene for lokalområder og PSA fremkommer av skjematisk plan og angis derfor ikke i forriglingsparametere. |
| --- | --- | --- |

| 11.2.2 | 11.2.3 | 11.2.4 | 11.2.5 | 11.2.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSA/PSA | Flank protection | Border protection | Danger for shunting | Length of PSA |
| Lok/PSA | Sidedekning | Avgrensende objekt | Stopp for SH | Lengde PSA |
| TSBE TSCE | TSBE PTSFPA and PTSFPB | TSBE PTSFPA and PTSFPB | ETCS | ETCS |
| Lok. XXX - YYY | - | - | B02 XXX, A01 YYY | - |
| Lok. XXX | - | - | R M, R L | - |
| Lok. 1 XXX | 5L | 6L | R M 1) | - |
| PSA XXX | - | - | - | 400m |

1) This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 5.2.1: IL parameters for TSA. Example of how to fill in the table is shown in red text.
[Forriglingsparametere for lokalområde. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

TSA/PSA [Lok]

| The following shall be specified for Temporary Shunting Areas and Permanent Shunting Areas: |  |  | Følgende skal angis for Lokalområder: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «ID» for the TSA/PSA. | a | Angi «ID» på Lok. |
| b | TSA/PSA are specified in numerical order. Comments: First letters, then numbers. | b | Lok angis i nummerrekkefølge. Kommentarer: Først bokstaver, så tall. |

Flank protection [Sidedekning]

| The following shall be specified for flank protection: Comments: derailers and key locks are normally not specified. |  |  | Følgende skal angis for sidedekning: Kommentarer: sporsperre og S.lås angis normalt ikke. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «point and point position L(Left)/R(Right)», «derailer and derailer position on/off» and «key lock» that shall be locked in defined position. | b | Angi «sporveksel og sporvekselstilling L(Venstre)/R(Høyre)», «sporsperre og sporsperrestilling on[pålagt]/off[avlagt]» og «S.lås» som skal være låst i definert stilling. |

Border protection [Avgrensende objekt]

| The following shall be specified for border protection: |  |  | Følgende skal angis for avgrensende objekt: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «point and point position L(Left)/R(Right)»that shall be locked in defined position. | b | Angi «sporveksel og sporvekselstilling L[Venstre]/R[Høyre]»som skal være låst i definert stilling. |

Danger for shunting [Stopp for skift]

| The following shall be specified for «Danger for Shunting»: |  |  | Følgende skal angis for «stopp for skift»: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «marker board_area code» or «signal 106 (stop for shunting)_area code» where there shall be balises for stopping of trains in shunting mode. Comments: The balises are placed ahead of specified marker board or signal 106. The balises gives the telegram «Danger for Shunting» and are not switchable. | b | Angi «stoppskilt_stasjonskode» eller «Signal 106 (stopp for skift)_stasjonskode» hvor det skal være baliser som stopper tog i skiftemodus. Kommentarer: Balisene er plassert foran angitt stoppskilt eller Signal 106. Balisene gir telegram «Danger for Shunting» og er ikke styrbare. |

Length of PSA [Lengde på PSA]

| If the rear end of the PSA is not defined on the schematic plan, it shall be defined with the following: |  |  | Om bakenden til PSA ikke er angitt på skjematisk plan skal den angis med følgende: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if not applicable. | a | Angi «-» om ikke relevant. |
| b | Enter «[Length of PSA]m» to specify the total length of the PSA from the border of the PSA to the other side of the PSA. Comments: The maximal distance is given and shall be rounded up to the nearest 100m. | b | Angi «[Lengde på PSA]m» fra grensen til PSA til motsatt ende av PSA. Kommentarer: Maksimal lengde oppgis, og avstanden skal avrundes opp til nærmeste 100m. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |
| --- | --- |

Work areas [Arbeidsområder]

Generic functions for Work Areas 
[Generiske funksjoner for arbeidsområder]

Generic functions for Work Areas [Generiske funksjoner for arbeidsområder]

| Functions for Work Areas: |  |  | Funksjoner for arbeidsområder: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Points and centrally operated derailers are released for local operation when the WA are activated. | a | Sporveksler og sentralstilte sporsperrer i området frigis for lokal omlegging når AO sikres. |
| b | LCP can be used for switching of points equipped with LCP. | b | Lokalstiller kan benyttes for omlegging av sporveksler som har lokalstiller. |
| c | HHT can be used for switching of centrally operated points and derailers in WA. Comments: HHT can always be used for switching of points in WA regardless of whether the point has LCP or not. | c | Håndholdt terminal kan benyttes for omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer i AO. Kommentarer: Håndholdt terminal kan alltid benyttes for omlegging av sporveksler i AO uavhengig av om sporvekselen har lokalstiller eller ikke. |
| d | Key locks are not released automatically in WA. Comments: Key locks in WA may be released separately. | d | S.lås frigis ikke automatisk i AO. Kommentarer: S.låser i arbeidsområde kan frigis separat. |
| e | Cannot contain conflicting train route, shunting routes, overlaps, TSA or other WA. | e | Kan ikke inneholde fiendtlige togveier, skifteveier, overlapp, Lok. eller andre AO. |
| f | When a WA with border in a single crossover is activated, the points in the crossover will be locked in flank protective position (the point outside the WA) and border protective position (the point inside the WA) and are not released for local operation, see figure 12.1.1 below. | f | Når et arbeidsområde med grense i en sporvekselsløyfe frigis, vil sporvekslene i sløyfen låses i dekningsgivende (sporvekselen utenfor AO) og avgrensende stilling (sporveksel inne i AO) og frigis ikke for lokal omlegging, se figur 12.1.1 under. |
|  | Figure 12.1.1: Point 1 is included in the WA. Point 8 is the nearest point in parallel track outside WA. Point 1 is giving border protection and point 8 is giving flank protection for WA. |  | Figur 12.1.1: Sporveksel 1 inngår i AO. Sporveksel 8 er nærmeste sporveksel i parallelt spor utenfor AO. Sporveksel 1 er avgrensende og sporveksel 8 gir sidedekning for AO. |
| g | Points providing flank and border protection for a WA are released for local operation when WA in parallel track are activated simultaneously. | g | Sporveksler som er sidedekkende eller avgrensende til AO frigis for lokal omlegging om AO i parallelt spor frigis samtidig. |
| h | There is no time delay when WA is deactivated. | h | Det er ingen utløsningstid når AO oppheves. |
| i | It is possible to set train and shunting routes from a WA from signals in the border of a WA. | i | Det er mulig å stille togvei og skiftevei ut fra AO fra signaler i grensen av AO. |
| j | It is a default requirement that trains shall not be able to go to SH mode in WA. | j | Det er et default krav at tog ikke skal kunne gå til SH mode i AO. |
| k | The border of a WA has to be in an axle counter. Comments: A TVP section can only be in one WA. | k | Grensen til AO må legges i en akselteller. Kommentarer: Et sporavsnitt kan kun ligge i ett AO. |

IL parameters for work areas [forriglingsparametere for arbeidsområder]

Table for work areas [Tabell for arbeidsområder]

| The WA borders appear in the schematic plans and are therefore not included in the IL parameters. |  | Omfang av arbeidsområde fremkommer av skjematisk plan og angis derfor ikke i forriglingsparametere. |
| --- | --- | --- |

| 12.2.2 | 12.2.3 | 12.2.4 |
| --- | --- | --- |
| Work Area | Flank protection | Border protection |
| Arbeidsområde | Sidedekning | Avgrensende objekt |
| TSBE WACE | TSBE PTSFPA and PTSFPB | TSBE PTSFPA and PTSFPB |
| AO 1 | - | - |
| AO 2 | 5L | 4L |

1)This is an example of a footnote [Dette er et eksempel på en fotnote]

Tabell 6.2.1: IL parameters for Work area. Example of how to fill in the table is shown in red text.
[Forriglingsparametere for arbeidsområde. Eksempel på utfylling vises med rød tekst.]

Work Area [Arbeidsområde]

| The following shall be specified for Work Areas: |  |  | Følgende skal angis for arbeidsområdet: |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Specify «ID» for the WA. | a | Angi «ID» på AO. |
| b | WA are specified in numerical order. Comments: First letters, then numbers. | b | AO angis i nummerrekkefølge. Kommentarer: Først bokstaver, så tall |

Flank Protection [Sidedekning]

| The following shall be specified for Flank Protection of WA: Comments: derailers and key locks are normally not specified. |  |  | Følgende skal angis for sidedekning for AO: Kommentarer: sporsperre og S.lås angis normalt ikke. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «point and point position L(Left)/R(Right)», «derailer and derailer position on/off» and «key lock» that shall have defined position. | b | Angi «sporveksel og sporvekselstilling L[Venstre]/R[Høyre]», «sporsperre og sporsperrestilling on[pålagt]/off[avlagt]» og «S.lås» som skal ha definert stilling. |

Border protection [Avgrensende objekt]

| The following shall be specified for Border Protection for WA: Comments: derailers and key locks are normally not specified. |  |  | Følgende skal angis for avgrensende objekt i AO: Kommentarer: sporsperre og S.lås angis normalt ikke. |
| --- | --- | --- | --- |
| a | Enter «-» if this is not applicable. | a | Angi «-» om dette ikke er aktuelt. |
| b | Specify «point and point position L(Left)/R(Right)», «derailer and derailer position on/off» and «key lock» that shall have defined position. | b | Angi «sporveksel og sporvekselstilling L[Venstre]/R[Høyre]», «sporsperre og sporsperrestilling on[pålagt]/off[avlagt]» og «S.lås» som skal ha definert stilling. |

Deleted [Slettet]

Terminal Area [Terminalområde] is deleted in this document and will be handled in another document.

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. |
| --- | --- | --- |
| Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  | Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |

Interfaces towards other IL [Grensesnitt mot andre IL]

Interfaces towards other IL [Grensesnitt mot andre IL]

| Interfaces: |  | Grensesnitt: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | This chapter deals with the following interfaces: |  | Dette kapittelet omhandler følgende grensesnitt: |
| a | ERTMS - ERTMS Interface towards other RBC areas with ERTMS in Norway. | a | ERTMS - ERTMS Grensesnitt mot annet RBC-område med ERTMS i Norge. |
| b | ERTMS - Norwegian line block NTC Interface towards legacy systems in Norway | b | ERTMS - Norsk linjeblokk NTC Grensesnitt mot konvensjonelt anlegg i Norge |
| c | ERTMS - Alternative line block NTC Interface towards legacy systems in Sweden or to systems that don’t have a standard interface to Simis W, for example LKAB. | c | ERTMS - Alternativ linjeblokk NTC Grensesnitt mot konvensjonelt anlegg i Sverige eller grensesnitt til annet system som ikke har et standard grensesnitt mot Simis W, for eksempel LKAB. |
| d | ERTMS - Alternative line block ERTMS Interface towards ERTMS in Sweden | d | ERTMS - Alternativ linjeblokk ERTMS Grensesnitt mot ERTMS i Sverige |

RBC/IL parameters for interfaces towards other IL [RBC/IL parametere for grensesnitt mot andre IL]

Table for interfaces towards other IL [Tabell for grensesnitt mot andre IL]

| 13.2.2 | 13.2.3 | 13.2.4 | 13.2.5 |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | Interface | Towards | From |
| ID | Grensesnitt | Mot | Fra |
| SZEL | ??? | SZEL LX | ??? |
| B02 | ERTMS - ERTMS | - | - |
| A(123) | ERTMS - Norwegian line block NTC | b) Signal L03 c) Signal A127, A137 | b) 1. Signal A(123)-21, V1-L: 60 km/h b) 2. Signal A(123)-21, V1-R, V3-R: 70 km/h b) 3. Signal A(123)-22: 80 km/h c) Signal A(123)-22(+): 110 km/h |
| R300 | ERTMS - Alternative line block NTC | e) Signal 9005, V1-L: 50 km/h e) Signal 9005, V1-R, Slinning Plo: 80 km/h f) Slinning Plo | e) Signal R300-45: 40 km/h f) Hageland Plo |
| B(21) | ERTMS - Alternative line block ERTMS | - | h) Hageland Plo |

ID [ID]

| a | Specify the «ID» of the signal at the border of the adjacent area. | a | Angi «ID» til signalet i grensen til tilgrensende område. |
| --- | --- | --- | --- |

Interface [Grensesnitt]

| a | Specify one of the following interfaces: Comments: Ref to description in Ch. 13.1. | a | Angi et av de følgende grensesnittene: Kommentarer: Se beskrivelse i kap. 13.1. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ERTMS - ERTMS ERTMS - Norwegian line block NTC ERTMS - Alternative line block NTC ERTMS - Alternative line block ERTMS |  |  |

Towards [Mot]

Towards: Routes towards this ERTMS area. [Mot: Tog og skifteveier mot dette ERTMS området.]

| ERTMS < ERTMS |  | ERTMS < ERTMS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No parameters to specify. |  | Ingen parametere skal angis. |  |
| a | Specify «-» | a | Angi «-» |

| ERTMS < Norwegian line block NTC |  | ERTMS < Norsk linjeblokk NTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The signal at the border into this ERTMS area is handled generically and shall always be in «Proceed» to allow routes towards the border in adjacent area. In addition, speed information can be given if train route is set further from the second or the third signal into this ERTMS area. |  | Signalet i grensesnittet inn i dette ERTMS området ivaretas generisk og må alltid stå i «Kjør» for å få togvei mot grensesnittet i tilgrensende område. Det kan i tillegg gis hastighetsinformasjon om det er sikret togveier videre fra andre eller tredje signal inn i dette ERTMS området. |  |
| b | Specify «Signal [ID]» of start signal for first train route into this ERTMS area that shall be in proceed before train route can be set towards the border in adjacent area. | b | Angi «Signal [ID]» for start signalet for første togvei inn i dette ERTMS området som må stå i kjør for at togvei skal kunne sikres mot grensesnittet i tilgrensende område. |
| c | Specify «Signal [ID]» of start signal for second or second and third train route into this ERTMS area from the border that shall be in proceed before speed information shall be given to train routes toward the border in adjacent area. Comments: There is one speed across the border when proceed aspect is shown for only the first train route into this ERTMS area. A "Proceed" status from ERTMS for further train routes "Signal Aspect Further Routes" can be used to provide a higher speed across the border. The speed ​​at the border will be clarified later together with Siemens and used for the design of ATC in the adjacent area. | c | Angi «Signal [ID]» for andre signal eller andre og tredje signal for togvei inn i dette ERTMS området som må stå i kjør for å gi hastighetsinformasjon til togvei mot grensesnittet i tilgrensende område. Kommentarer: Det er en hastighet over grensesnittet ved «Kjør» for kun første togvei inn i ERTMS området. En «Kjør» status fra ERTMS om videre togvei/togveier «Signal Aspect Further Routes» kan brukes til å gi en høyere hastighet over grensesnittet. Hastighet i grensesnittet avklares senere sammen med Siemens og benyttes for prosjektering av ATC i tilgrensende område. |
| d | Level crossing systems cannot be activated across this interface. | d | Veisikringsanlegg kan ikke aktiveres over grensesnittet. |

| ERTMS < Alternative line block NTC |  | ERTMS < Alternativ linjeblokk NTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The speed at the border into this ERTMS area can be specified with dependencies to signals, points and level crossing systems in this ERTMS area. A maximum of 5 different speeds can be specified. Comments: The specified speeds must be coordinated with the responsible for the adjacent signalling system. |  | Hastigheten ved grensen inn i dette ERTMS området kan angis med avhengigheter til signaler, sporveksler og veisikringsanlegg i dette ERTMS området. Maksimalt 5 forskjellige hastigheter kan angis. Kommentarer: Hastighetene som angis må samkjøres med forvalter av tilgrensende signalanlegg. |  |
| e | Specify the conditions for the speeds at the border for train route into this ERTMS area: Specify «Signal [ID], V[points]-L/R, [name Plo]: [Speed] km/h» Comments: For each specified speed the defined signals shall show proceed aspect, the defined points shall be in the defined position and the defined level crossing systems shall be protected as a part of the route from the border. | e | Angi betingelsene for hastigheter i grensesnittet ved togvei inn i dette ERTMS-området: Angi «Signal [ID], V[sporvekselnummer]-L/R, [navn Plo]: [Hastighet] km/h» Kommentarer: For angitte hastigheter skal angitte signaler viser kjør, angitte sporveksler være låst i definert stilling og angitte veisikringsanlegg være sikret i togveien fra grensesnittet. |
| It is possible to specify 2 level crossing systems in this ERTMS are that shall be activated from the adjacent area. |  | Det kan angis 2 veisikringsanlegg i dette ERTMS området som skal aktiveres fra tilgrensende område. |  |
| f | Specify level crossing system in this ERTMS area that shall be activated. | f | Angi veisikringsanlegg i dette ERTMS området som skal aktiveres. |

| ERTMS < Alternative line block ERTMS |  | ERTMS < Alternativ linjeblokk ERTMS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No parameters to specify for interlocking dependencies or speeds. |  | Ingen parametere skal angis for forriglingsavhengigheter eller hastigheter. |  |
| g | Specify «-» | g | Angi «-» |
| It is possible to specify 2 level crossing systems in this ERTMS are that shall be activated from adjacent area. |  | Det kan angis 2 veisikringsanlegg i dette ERTMS området som skal aktiveres fra tilgrensende område. |  |
| h | Specify level crossing systems in this ERTMS area that shall be activated. | h | Angi veisikringsanlegg i dette ERTMS området som skal aktiveres. |

From [Fra]

From: Routes from this ERTMS area. [Fra: Tog og skifteveier fra dette ERTMS området.]

| ERTMS > ERTMS |  | ERTMS > ERTMS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No parameters to specify. |  | Ingen parametere skal angis. |  |
| a | Specify «-» | a | Angi «-» |

| ERTMS > Norwegian line block NTC |  | ERTMS > Norsk linjeblokk NTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A maximum of 7 different speeds can be specified at the border in addition to stop. The defined speeds are at the entry signal to adjacent area. The defined speeds can have dependencies to several signal aspects in different signals and point positions in the adjacent area. Comments: The release speed with signal aspect 20 «Stop» is defined in ch. 3.2.3. |  | Det kan angis maksimalt 7 forskjellige hastigheter i grensesnittet i tillegg til stopp. Hastighetene som angis er ved innkjørsignalet til tilgrensende område. Hastighetene som angis kan ha avhengigheter til signalbilder i flere signaler og sporvekselstilinger i det tilgrensende område. Kommentarer: Frislipphastigheten ved signalbilde 20 «Stopp» er definert i kap. 3.2.3. |  |
| b | Specify the conditions in adjacent area for each speed out from this ERTMS area: Specify «Signal [ID]-[signal aspect], V[points]-L/R: [Speed] km/h» Comments: For specified speed shall defined signals show defined signal aspects and defined points be in defined position as a part of the route from the border. Each speed alternative is given a number for linking to other documents for the interface. | b | Angi betingelsene i tilgrensende område for hver hastighet ut av dette ERTMS-området: Angi «Signal [ID]-[signalbilde], V[sporvekselnummer]-L/R: [Hastighet] km/h» Kommentarer: For angitt hastighet skal angitte signaler vise angitt signalbilder og angitte sporveksler være låst i definert stilling i togveien fra grensesnittet. Hvert hastighetsalternativ nummereres for linking til andre dokumenter om grensesnittet. |
| c | Specify «Signal [ID]-[signal aspect](+): [Speed] km/h» to define line speed (including plus speed) for trains in category G1 and G2 at the entrance signal to adjacent area when this signal shows signal «Proceed». Comments: Only applicable where there is plus speed in addition to basic speed profile. The speed must be aligned with speed in adjacent area. Plus speed is applicable for trains in category G1 and G2. G1 is train type PASS 3/FP 4/ FG 4 and G2 is train type tilt. | c | Angi «Signal [ID]-[signalbilde](+): [Hastighet] km/h» for å angi hastigheten (inkluder plusshastighet) for tog i kategori G1 og G2 ved innkjørsignalet til tilgrensende område når dette viser «Kjør». Kommentarer: Kun aktuelt dersom det finnes plusshastighet i tillegg til vanlig hastighet. Må samsvare med hastigheter i tilgrensende område. Plusshastighet gjelder for tog i kategori G1 og G2. G1 er togtype PASS 3/FP 4/ FG 4 og G2 er togtype tilt. |
| d | Level crossing systems is not possible to activate with this interface. Level crossing systems in adjacent area can be activated by activation circuits past the border into this ERTMS area. | d | Veisikringsanlegg kan ikke aktiveres med grensesnittet. Veisikringsanlegg i tilgrensende område kan aktiveres med innkoblingsfelt som går over grensen inn i dette ERTMS området. |

| ERTMS > Alternative line block NTC |  | ERTMS > Alternativ linjeblokk NTC |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The speed at the border from this ERTMS area can be specified with dependencies to signals, points and level crossing systems in adjacent area. A maximum of 5 different speeds can be specified. The specified speed must be coordinated with the responsible for the adjacent signalling system. |  | Hastigheten ved grensen fra dette ERTMS området kan angis med avhengigheter til signaler, sporveksler og veisikringsanlegg i tilgrensende område. Maksimalt 5 forskjellige hastigheter kan angis. Hastighetene som angis må samkjøres med forvalter av tilgrensende signalanlegg. |  |
| e | Specify the conditions for each of the speeds out from this ERTMS area: Specify «Signal [ID]-[signal aspect], V[points]-L/R, [name Plo]: [Speed] km/h» Comments: For each specified speed shall defined signals show proceed aspect, defined points be in defined position and defined level crossing systems be protected as a part of the route from the border. | e | Angi betingelsene for hver hastighet ut fra dette ERTMS området: Angi «Signal [ID]-[signalbilde], V[sporvekselnummer]-L/R, [navn Plo]: [Hastighet] km/h» Kommentarer: For angitte hastigheter skal angitte signaler viser kjør, angitte sporveksler være låst i definert stilling og angitte veisikringsanlegg være sikret i togveien fra grensesnittet. |
| It is possible to specify 2 level crossing systems in adjacent area that shall be activated from this ERTMS area. |  | Det kan angis 2 veisikringsanlegg i tilgrensende område som aktiveres fra dette ERTMS område. |  |
| f | Specify level crossing systems in adjacent area that shall be activated. | f | Angi veisikringsanlegg som skal aktiveres i tilgrensende område. |

| ERTMS > Alternative line block ERTMS |  | ERTMS > Alternativ linjeblokk ERTMS |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No parameters to specify. |  | Ingen parametere skal angis. |  |
| g | Specify «-» | g | Angi «-» |
| It is possible to specify 2 level crossing systems in adjacent area that shall be activated from this ERTMS area. |  | Det kan angis 2 veisikringsanlegg i tilgrensende område som skal aktiveres fra dette ERTMS område. |  |
| h | Specify level crossing systems in adjacent area that shall be activated. | h | Angi veisikringsanlegg som skal aktiveres i tilgrensende område. |

Footnotes [Fotnoter]

| Footnotes can be used where applicable. |  | Fotnoter kan benyttes der det er aktuelt. |
| --- | --- | --- |
| Comments: Footnotes are indicated by the number 1), 2) 3)… in the field the comment is for. The text shall be in English [and Norwegian]. Its corresponding number and free text shall be below the table. |  | Kommentarer: Fotnoten angis med nummer 1), 2), 3)… i feltet kommentaren gjelder. Teksten skal være på engelsk [og norsk]. Tilhørende nummer og fritekst skrives etter tabellen. |

Document Information [Dokument informasjon]

How to read this document [Hvordan lese dette dokumentet]

| How to read this document |  | Hvordan lese dette dokumentet |
| --- | --- | --- |
| The content of each chapter is in English on the left side and in Norwegian on the right side. |  | Innholdet i hvert kapittel er på engelsk på venstre side og norsk på høyre side. |
| Headings and figure text are written in English and [Norwegian] |  | Overskriftene og figurtekstene er på engelsk og [norsk] |
| This document is a description of how the contents of the tables shall be understood. Requirements for the parameters can be find in document: Engineering Guidelines doc no: ERP-30-S-00097. |  | Dette dokumentet beskriver hvordan innholdet i tabellene skal forstås. Krav til parameterne er beskrevet i dokument: Engineering Guidelines dokument nr: ERP-30-S-00097. |
| The area covered by one IL parameter document is one station and the line from this station to next station closer to Oslo. |  | Området som dekkes av et IL parameter dokument er en stasjon og linjen fra denne stasjonen til neste stasjon nærmere Oslo. |
| In chapter 2 – 13 is the generic function described in subchapter 1 and parameters descried in subchapter 2. |  | I kapittel 2 – 13 beskrives den generiske funksjonen i underkapittel 1 og parametere beskrevet i underkapittel 2. |
| Tabell 13.1: Example of IL parameter [Eksempel på IL parameter] |  |  |
| The first row is a reference to which chapter in this document that describes the parameter. |  | Øverste rad er referanse til hvilket kapittel i dette dokumentet som beskriver den aktuelle parameteren. |
| The second row is the English name of the parameter. |  | Andre rad er Engelsk navn på parameteren |
| Third row is the Norwegian name of the parameter. |  | Tredje rad er Norsk navn på parameteren |
| Fourth row is the parameter or function in the system that is affected by the parameter that is set. |  | Fjerde rad er parameteren eller funksjonen i anlegget som påvirkes av parameteren som settes. |
| The rest of the table describes set parameters and should be written in black text. Examples are shown in red text. |  | Resten av tabellen beskriver satte parametere og skal skrives med sort tekst. Eksempler vises med rød tekst. |
| Default requirements for engineering are defined for functions that can be engineered, but where Bane Nor mostly always want the same engineering. Deviation from this requirement can be specified. |  | Default krav for prosjektering er angitt for de funksjonene som kan prosjekteres, men hvor Bane NOR stort sett alltid ønsker samme prosjektering. Avvik fra dette kravet kan angis. |

Terminology [Terminologi]

| English |  | Norsk |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The following terminology is in addition to Ref [4] |  | Følgende terminologi er i tillegg til Ref [4] |  |
| Terminology | Explanation | Terminologi | Forklaring |
| A direction | This applies to driving direction with increasing km | A retning | Gjelder for kjøring i retning med økende km. |
| Ai | Derailment indicator | Ai | Avsporingsindikator |
| ARCE | Functionality Siemens use to exclude conflicting train and shunting routes. Related to the overlaps for both routes. | ARCE | Funksjonalitet Siemens bruker for å forhindre fiendtlige tog- og skifteveier. Knyttes til overlappet for begge veiene. |
| B direction | This applies to driving direction with decreasing km | B retning | Gjelder for kjøring i retning med synkende km. |
| Border Protection | Point providing protection for a train to get out of a TSA or WA. (Siemens uses: Inner flank protection) | Avgrensende | Sporveksel som gir dekning for et tog så det ikke kommer ut av et lokalområde eller arbeidsområde. |
| Catch point | Shall not be used | - | Skal ikke benyttes |
| CESA | (Conditional Emergency Stop Area) Stop area where the train will be stopped only if it can stop before entering the area (without stopping in or after the area ). | CESA | Nødstoppområde hvor toget kun stoppes dersom det klarer å stoppe foran området (uten å bli stående i eller etter området). |
| Command | Ref to «Sequence to lock a train route and shunting route» | Ordre | Se «Sekvens for å sikre togvei og skiftevei» |
| Cancellation time | Time delay from the train dispatcher gives the order until a train route, shunting route or TSA it is released. | Tidsutløsning | Tidsforsinkelse fra togleder gir ordre til togvei, skiftevei eller lokalområde er utløst. |
| Crossing | Two track is crossing each other without the possibility for choosing directions. | Sporkryss | To spor krysser hverandre uten mulighet for å velge retninger. |
| Default requirement | Default requirement from Bane NOR. Applicable if no other requirement is specified. | Default krav | Generelt krav fra Bane NOR. Gjelder om ikke annet krav er angitt. |
| Deregistered | Train driver disconnects the train from RBC by closing the desk. | Avregistrerer | Lokfører kobler toget fra RBC. |
| Diamond crossing | Shall not be used | - | Skal ikke benyttes |
| Disturbed | A point is said to be disturbed if it is broken or if it is somehow not possible to confirm its position (left/right) | Ute av kontroll | En sporveksel som er ødelagt eller hvor det av annen grunn ikke er mulig å bekrefte stillingen (venstre/høyre) sies å være ute av kontroll |
| Double slip point | Combined point used for crossing of two tracks with more possibilities for choosing directions. | Dobbel kryssveksel | Sammensatt sporveksel benyttet for kryssing av to spor med mulighet for å velge flere retninger. |
| ERTMS | (European Rail Traffic Management System) Common European standard for technical communication between train and infrastructure. | ERTMS | Felles Europeisk standard for kommunikasjon mellom tog og infrastruktur. |
| Extended route | A shunting route or train route can be extended with the subsequent train or shunting route. | Forlenget skiftevei eller togvei | En togvei eller skiftevei kan være forlenget med etterfølgende tog- eller skiftevei. |
| Facing derailer | A train is derailed if it passes a facing derailer in «on» position. | Motrettet sporsperre | Et tog spores av når det passerer motrettet sporsperre som ligger på sporet |
| Facing point |  | Motrettet sporveksel |  |
| Flank Protection | Point, derailer or signal providing flank protection for a area prepared for moving of trains. (Siemens uses: Outer flank protection) | Sidedekning | Sporveksel, sporsperre eller signal som gir sidedekning for et togbevegelsesområde. |
| FS-route | (Full Supervision-route) Train route with highest degree of supervision. All objects in the train route shall be controlled and all TVP sections in the train route and overlap shall be unoccupied. | FS-vei | Togvei med høyeste grad av overvåkning. Alle objekter i togveien kreves i kontroll og alle sporavsnitt i togvei og overlapp må være frie. |
| Graphic IL parameters | Document showing interlocking requirements graphically | Grafiske forrpar | Dokument som viser forriglingskrav grafisk |
| HHT | (Handheld Terminal) Used for operation of points and derailers | HHT | (Håndholdt terminal) Benyttet for lokal omlegging av sporveksler og sporsperrer |
| IL parameters | (InterLocking parameters) Document which describes parameters Siemens specify in IL and RBC to make a specific application | Forrpar | (Forriglingsparametere) Dokument som beskriver parametere Siemens angir i sikringsanlegg og RBC for å produsere et spesifikt anlegg |
| LCP | (Local Control Panel) To swich a point or activate a level crossing system with push buttons by the track. | Lokalstiller/ betjeningsskap | Lokalstiller: For omlegging av sporveksel med trykknapper ved sporet. På engelsk brukes LCP også om betjeningsskap ved sporet for å aktivere veisikringsanlegg. |
| Locked object | An object is demanded in control in a certain position by the IL and will be locked in that position so that it cannot change position. A point giving flank protection is controlled in protective position when the route/area is locked, but not controlled in position after that. Ref example in «Sequence to lock train route and shunting route» | Låst objekt | Et objekt kreves av forriglingen kontrollert i en bestemt stilling og låses i forriglingen i den stillingen slik at det ikke kan legges om. En sporveksel som gir sidedekning kontrolleres i dekningsgivende stilling i det togveien/området den gir dekning for sikres, men kreves ikke i kontroll etter dette. Se «Sekvens for å sikre togvei og skiftevei» for eksempel. |
| Locked train/shunting route | Ref example in «Sequence to lock train route and shunting route» | Sikret togvei/skiftevei | Se «Sekvens for å sikre togvei og skiftevei» for eksempel |
| LX | Level crossing | Plo. | Planovergang |
| MA | Movement authority | Kjøretillatelse |  |
| NRV | (NorRailView) Tool to produce and read RailML files and to produce schematic drawings. | NRV | (NorRailView) Dataverktøy for å produsere og lese RailML filer og for å produsere skjematiske sporplaner. |
| OS-route | (On Sight-route) Train route where all objects shall be controlled, but TVP-sections is occupied. | OS-vei | Togvei hvor alle objekter kreves i kontoll, men sporavsnitt er være belagt. |
| Overlap | Function in IL and RBC to control an area after end point for train route to be without conflicting train routes, shunting routes, shunting areas, work areas and occupied TVP-sections. | Overlapp | Funksjon i IL og RBC for å kontrollere et område etter sluttpunktet for togvei fritt for fientlige togveier, skifteveier, lokalområder, arbeidsområder og belagte sporavsnitt. |
| PSA | (Permanent shunting Area) A technical function in ERTMS used for areas where trains always are moved in SH-mode. | PSA | Permanent skifteområde Teknisk funksjon i ERTMS benyttet i område hvor rullende materiell alltid fremføres i skiftemodus. |
| Prepared route | A route prepared to be locked when the current route is released. | Magasinert togvei | En togvei som ligger klar til å låses når første togvei er løst ut. |
| Protective point | Point providing flank protection. | Dekningsveksel | Sporveksel som gir sidedekning. |
| Reserved train/shunting route | Ref example in «Sequence to lock train route and shunting route» | Reservert togvei/skiftevei | Se «Sekvens for å sikre togvei og skiftevei» for eksempel |
| Release point | Trigger point for release of overlap/train or shunting route (refers to a location, not a track element) | Utløsningspunkt | Punkt for utløsning av overlapp/tog-/skiftevei |
| Release time | Time delay from the train is at a defined location until a train route or shunting route is released. | Utløsningstid | Tidsforsinkele fra et tog er på definert sted til en togvei eller skiftevei er utløst. |
| Safety distance | Requirement from Bane NOR to area after end point for train route without other train routes, shunting routes or TSAs. Safety distance shall always be longer than Safety Zone. | Sikkehets-avstand | Krav fra Bane NOR til avstand etter sluttpunktet for togvei som skal være uten andre togveier, skifteveier eller lokalområder. Sikkerhetsavstnaden skal altid være lengere enn sikkerhetssonen. |
| Safety Zone | Requirement from Bane NOR to area after end point for train route without train routes, shunting routes, TSA, work areas, and occupied TVP sections. | Sikkerhsts-sone | Krav fra Bane NOR til avstand etter sluttpunkt for togvei som skal være uten togvei, skiftevei, lokalområder, arbeidsområder og belagte sporavsnitt. |
| Sequence to lock train route and shunting route | Example for train route. The same applies for shunting route. Train dispatcher gives a command to TMS to set a route. Objects in the route is reserved for the route until they are locked in position for the route. A route is locked when all object in the route are locked in position for the route. | Sekvens for å sikre togvei og skiftevei | Eksempelet er med togvei. Samme gjelder for skiftevei. Togleder gir ordre til TMS om å stille en togvei. Objektene i togveien er reservert for togveien intill de låses i stilling for togveien. Togveien er sikret når alle objekter i togveien er låst i stilling for togveien. |
| Set train route | Ref example in «Sequence to lock train route and shunting route» | Stilt togvei/skiftevei | Se «Sekvens for å sikre togvei og skiftevei» for eksempel |
| SH-route | (Shunting-Route) Shunting route | SH-vei | Skiftevei |
| Shunting Yard | Are for shunting of trains. | Skifteområde | Område hvor rullende materiell oftest fremføres som skift. |
| Sigle slip point | Combined point used for crossing of two tracks with limited possibilities for choosing directions. | Enkel kryssveksel | Sammensatt sporveksel benyttet for kryssing av to spor med mulighet for å velge noen retninger. |
| SR-route | (Staff responsible route) Route with the lowest degree of supervision. The train driver is responsible for all objects in the route. The TVP sections can be occupied. The route does not request flank protection. | SR-vei | Laveste grad av overvåkning for fremføring av tog. Togfører har ansvaret for å påse at objekter ligger i riktig stilling. Sporavsnitt kan være belagt. SR-vei søker ikke sidedekning. |
| SSRS (Sub System Requirement Specification) | Document from the supplier describing their functional solution for the requirements in the contract. | SSRS (Sub System Requirement Specification) | Dokument fra leverandør som beskriver hvordan de oppfyller de funksjonelle kravene i kontrakten. |
| SSS | Signal stop area. All signals in the area are set to «Stop» | SSS | Signalstoppområde. Alle signaler i området setter til «Stopp» |
| Swinging overlap | A function in IL that moves the direction of the overlap by switching a point to avoid train routes, occupied TVP sections and released key locks in the overlap. | Swinging overlapp | Funksjon i IL som endrer retningen til overlappet ved å omlegge sporveksler for å unngå fiendtlige togveier, belegg og frigitt S.lås i overlapp. |
| Tabular IL parameters | Document showing interlocking requirements in tabular format | Tabellariske forrpar | Dokument som viser forriglingskrav i tabellform |
| Terminal Area | Area where there may be obstacles in the track. The train dispatcher must have permission from people in the area, and confirm this in TMS, to be able to set a train route into the area. | Terminalområde | Område hvor det kan være hindinger i sporet. Togleder må ha tillatelse fra folk i området og bekrefte dette i TMS, for å kunne stille togvei inn i området. |
| Tp | Axle Counter | Tp | Akselteller (Tellepunkt) |
| Trailing derailer | A train will probably not derail if it passes a trailing derailer in «on» position. | Medrettet sporsperre | Et tog sporer sannsynligvis ikke av om det passerer en medrettet sporsperre som ligger på sporet. |
| Trailing point |  | Medrettet sporveksel |  |
| Trap point | Can be single- or double-point tongue, used to derail unauthorised movement of vehicles. | Avsporingstunge | Kan være enkel eller dobbel avsporingstunge. Benyttes for å spore av tog som beveges ukontrollert. |
| Train movements areas | Common term for train route, shunting route, TSA and WA. | Tog-bevegelses-områder | Felles betegnelse for togvei, skiftevei, lokalområde og arbeidsområde. |
| Trip | When a train is tripped the emergency brake is activated. | Trippe | Når toget trippes aktiveres nødbremsen |
| TSA | (Temporary Shunting Area) Area that can be released for local operation | Lok. | Område som kan frigis for lokal skifting |
| TVP sections | (Track vacancy proving) Used for detection of trains | Sporavsnitt | Benyttes for å finne togets posisjon |
| Occupied TVP section | TVP section is occupied | Belagt sporavsnitt | Sporavsnittet er belagt |
| Vacant TVP section | TVP section is not occupied | Fritt sporavsnitt | Sporavsnittet er ikke belagt |
| UESA | (Unconditional Emergency Stop Area) Stop area where train in FS/OS-route can be stopped without conditions. | UESA | Nødstoppområde hvor tog i FS/OS-vei kan bli stoppet uten betingelser. |
| WA | (Work Area) Track section that can be released for maintenance etc. | AO | (Arbeidsområde) Sporområde som kan frigis for vedlikehold etc. |

Reference list [Referanser]

| The following references indicate the principal design for changes made according to the following documents: |
| --- |
| [1] Engineering Guidelines doc nr ERP-30-S-00097 [2] SSRS RBC doc nr 1000000105 [3] SSRS Interlocking doc nr 1000000111 [4] Dictionary Norwegian - English doc nr 1000000429 [5] Technical Clarifications and Design Definitions ETCS Trackside Norway doc nr 2000000871 [6] Engineering Rules Interlocking Logic doc nr 2000002449 |  |

Revision change [Revisjonsoversikt]

| Rev. | Description of change | Date | Created by |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | Første utgave, basert på veiledning stage 3, 2000011640_000 | 09.01.2026 | Kristin Guldberg |