2. person ved frakobling - instruks

- Hensikt og omfang

Instruksen er forankret i STY-600103 Elsikkerhet ved høyspenningsanlegg - prosedyre.

Instruksen gjelder for den som skal bistå leder for elsikkerhet (LFS) og utøve funksjonen «2. person ved frakobling» iht. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.

Instruksen gjelder ved arbeid i Bane NORs kontaktlednings- og nettstasjoner/forsyningsanlegg (høyspenningsanlegg), unntatt Energi sine anlegg.

- Beskrivelse

Ved alt arbeid på eller nær ved høyspenningsanleggene skal det være to personer tilstede.

Instruksen beskriver 2. person sine oppgaver og hvordan vedkommende skal bidra til at sikkerhetstiltak blir etablert og avviklet på en tilfredsstillende måte

  - Ansvar og myndighet

I Bane NOR skal det benyttes bemyndiget/godkjent 2. person ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak. Bemyndigelse dokumenteres ved elsikkerhetskortet, iht. STY-605773.

Alle som kan dokumentere relevant fagbrev iht. STY-605773, samt et års praksis fra jernbanevirksomhet, eller opplæring som LFS kode 2429/2431 kan tildeles myndighet som 2. person.

- Dokumentasjon sendes til elsikkerhetskort@banenor.no

Personell uten relevant fagbrev må gjennomføre teoretisk og praktisk opplæring hos Jernbaneskolen. Lærlinger kan gjennomføre opplæring, men tildeles ikke rollen som 2. person.

NB: De som allerede har bemyndigelse som 2. person, etter gammel ordning (1 dags opplæring) beholder denne frem til 15.05.2026.

  - Krav til 2. person ved frakobling

Bane NOR stiller krav til at den som skal ivareta denne funksjonen skal:

Kjenne til krav i Arbeidsmiljøloven §10 om arbeidstid

Kjenne til at de er underlagt Jernbanelovens §§3a og 3b om ruspåvirkning og pliktmessig avhold

Være oppdatert i, og overholde, de til enhver tid gjeldene og relevante krav i forskrifter, trafikkregler for jernbanenettet (TJN), styrende dokumenter og e-sirkulære

  - Oppgavebeskrivelse.

Funksjonen 2. person ved frakobling skal:

Være oppført i elsikkerhetsplanen det skal arbeides etter

  - Blitt gjort kjent med elsikkerhetsplanens omfang før oppstart av arbeidet

  - Bli utpekt som 2. person ved frakobling (gjøres normalt i samtale mellom leder for kobling (LFK) og LFS, normalt 10-20 minutter med automatisk utmelding)

Være kjent med anlegget der sikkerhetstiltak skal etableres

Delta i oppstartssamtale iht. STY-601050 og sikker jobb analyse (SJA) iht. 601504

Benytte godkjent verneutstyr for arbeidet som skal gjøres iht. STY-600575

Bistå i daglig kontroll av utstyr for spenningstesting, etablering og avvikling av sikkerhetstiltak er kontrollert og godkjent iht. STY-605629

Delta sammen med LFS ved etablering og avvikling av sikkerhetstiltak (inkl. spenningstesting før etablering)

Følge med på ytre påvirkninger og gjøre en vurdering av om forholdene sammen med LFS (forholdene skal ikke påvirke sikkerheten eller utgjøre noen risiko)

Være kjent med Bane NORs varslings- og rapporteringsrutiner iht. STY-605656

Kunne yte hjelp dersom det oppstår et uhell eller ulykkessituasjon

Tilbakekalling av bemyndigelse

Bemyndigelse kan tilbakekalles ved:

Brudd på arbeidsmiljøloven § 10 om arbeidstid

Brudd på jernbanelovens § 3a og 3b om ruspåvirkning og pliktmessig avhold

Beviste brudd på lover, forskrifter og Bane NORs regelverk som er av betydning for tjenesten eller om vedkommende ellers ikke oppfyller vilkårene eller forøvrig ikke anses skikket

  - Referanseliste

| Dokument | Referanse |
| --- | --- |
| Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) | LOV-2005-06-17-62 |
| Lov om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (Jernbaneloven) | LOV-1993-06-11-100 |
| Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg | FOR-2006-04-28-458 |
| Elsikkerhet ved høyspenningsanlegg – prosedyre | STY-600103 |
| Sikkert arbeid i og ved Bane NORs infrastruktur – prosedyre | STY-601050 |
| Sikker jobb analyse - instruks | STY-601504 |
| Kontroll av utstyr for arbeid i elektriske anlegg - instruks | STY-605629 |
| Verneutstyr - instruks | STY-600575 |
| Håndtering av elulykker i Bane NOR – instruks | STY-605656 |
| Elsikkerhetskort - instruks | STY-605773 |

Revisjonsoversikt

| Rev nr | Dato | Hovedendring |
| --- | --- | --- |
| 006 | 02.02.2026 | Mindre justering i kapittel 2.1. |